ISM CODE

Baştan Sona Özet ve Uygulama Rehberi

International Safety Management Code (Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu)

Amaç ISM Code’un tamamını ezberlemek yerine; hangi hükmün neyi zorunlu kıldığını, hangi rolün neden sorumlu olduğunu, hangi kanıtların denetimde aranacağını ve gemi + römorkör odaklı bir dijital sistemin bunları nasıl karşılaması gerektiğini tek dokümanda anlatır.

Hazırlanma tarihi: 6 Ekim 2026

Odak: Gemi + Römorkör • SMS • DPA • Master/Tug Master • DOC/SMC • Denetim • Kanıt • Dijitalleştirme

OKUMA NOTU

Bu metin ISM Code’un tam metni değildir; karar destek ve ürün analizi için yapılandırılmış bir özet/referans dokümanıdır. Bayrak devleti, yetkilendirilmiş kuruluş (RO), klas kuralları ve gemiye özgü uygulanabilirlik her zaman ayrıca doğrulanmalıdır.

# İçindekiler

1. Önce bunu bil: ISM Code’un özü

2. Hukuki konum ve 2026 itibarıyla güncel durum

3. Kapsam: Hangi gemilere / işletmecilere uygulanır?

4. Temel kavramlar ve roller

5. Part A — Bölüm 1–12 baştan sona

6. Part B — DOC / SMC ve belgelendirme

7. Denetim mantığı: objektif kanıt, etkinlik ve uygunsuzluk

8. Denetimde hazır bulunması gereken kayıt/kanıtlar

9. En kritik kırmızı bayraklar

10. Türkiye uygulaması ve römorkör açısından kritik notlar

11. Dijital SMS / yazılım için zorunlu tasarım ilkeleri

12. POSEIDON için ISM → ekran / süreç / kanıt eşleştirmesi

13. Bilmen gereken 20 cümle — hızlı tekrar

14. Kaynaklar ve versiyon kontrolü

|  | Bu dokümanı nasıl kullan? İlk okumada Bölüm 1, 3, 4, 5 ve 6’yı oku. Ürün geliştirme / analiz sırasında Bölüm 11–12’yi referans al. Denetim veya müşteri sunumu öncesinde Bölüm 7–9 ve “20 cümle” bölümünü tekrar et. |
| --- | --- |

# 1. Önce bunu bil: ISM Code’un özü

ISM Code, gemide “emniyet dokümanları bulunsun” diyen bir doküman yönetimi standardı değildir. Esas beklenti; şirketin ve geminin emniyeti sistematik biçimde yönetmesi, riskleri belirlemesi, sorumlulukları netleştirmesi, gerekli kaynakları sağlaması, operasyonu kontrol etmesi, olaylardan öğrenmesi ve sistemin gerçekten çalıştığını kanıtlamasıdır.

|  | Tek cümlelik tanım ISM = Emniyet ve çevre koruma politikasını günlük gemi işletimine dönüştüren, şirket + gemi birlikte çalışan, denetlenebilir bir Safety Management System (SMS/EYS) kurma ve işletme çerçevesidir. |
| --- | --- |

## 12 temel mesaj

• Üst yönetimin taahhüdü “olsa iyi olur” değil, sistemin başlangıç noktasıdır.

• “Company/İşletmeci” her zaman geminin hukuki sahibi değildir; işletme sorumluluğunu ve ISM yükümlülüklerini üstlenen tüzel/gerçek kişidir.

• DPA (Atanmış Kişi) gemi ile şirket yönetimi arasındaki emniyet köprüsüdür ve en üst yönetime doğrudan erişebilmelidir.

• Kaptanın emniyet ve kirliliğin önlenmesi konusunda nihai/üstün yetkisi korunmalıdır; yazılım veya ticari baskı bu yetkiyi zayıflatamaz.

• Şirket bütün tanımlanmış riskleri değerlendirmeli ve uygun koruyucu tedbirleri oluşturmalıdır.

• Gemiye özgü operasyonlar için prosedür, plan, talimat ve gerektiğinde checklist bulunmalıdır; “tek tip genel prosedür” yeterli olmayabilir.

• Acil durumlar önceden belirlenir; tatbikatla test edilir; şirket karadan müdahaleye hazır tutulur.

• Kaza, uygunsuzluk ve tehlikeli olaylar raporlanır, incelenir, kök neden ve düzeltici faaliyet mantığıyla tekrarını önleyici aksiyon üretilir.

• Bakım yalnızca PMS takvimi değildir; kritik ekipman, ani arızası tehlike yaratacak sistemler ve yedek/standby düzenekler özel olarak yönetilir.

• Doküman kontrolü; doğru versiyonun doğru yerde olması, değişikliklerin yetkili onaydan geçmesi ve eski nüshaların kaldırılması anlamına gelir.

• İç denetim, yönetimin gözden geçirmesi ve etkinlik değerlendirmesi ile sistem sürekli doğrulanır ve iyileştirilir.

• DOC/SMC bir defalık belge değildir; periyodik doğrulama, audit, uygunsuzluk takibi ve sürdürülebilir etkinlik gerektirir.

Kaynak notu: IMO, ISM Code sayfası ve A.1188(33) 2023 uygulama rehberi; ISM’in emniyet kültürü, etkinlik ve risk temelli yaklaşımını vurgular.

# 2. Hukuki konum ve 2026 itibarıyla güncel durum

ISM Code, IMO tarafından A.741(18) kararıyla 1993’te kabul edildi; SOLAS Bölüm IX üzerinden 1 Temmuz 1998’de zorunlu hale geldi. IMO’nun güncel ISM sayfası, Kod’un son metin değişikliğinin MSC.353(92) ile yapıldığını ve bu değişikliğin 1 Ocak 2015’te yürürlüğe girdiğini belirtir.

| Tarih | Kaynak | Ne değişti / ne anlama geliyor? |
| --- | --- | --- |
| 1993 | A.741(18) | ISM Code kabul edildi. |
| 1 Tem 1998 | SOLAS Chapter IX | Belirli gemi/şirketler için zorunlu uygulama başladı. |
| 2002 | MSC.104(73) | Kod değişiklikleri yürürlüğe girdi. |
| 2006 | MSC.179(79) | Kod değişiklikleri yürürlüğe girdi. |
| 2009 | MSC.195(80) | Kod değişiklikleri yürürlüğe girdi. |
| 2010 | MSC.273(85) | Risk değerlendirme, audit aralığı, sertifika süreleri vb. önemli güncellemeler. |
| 2015 | MSC.353(92) | Uygun personel sayısı / manning ve delege ISM görevlerinin doğrulanması gibi güncellemeler. |
| 2023 | A.1188(33) | İdareler için güncel uygulama rehberi; A.1118(30) açıkça yürürlükten kaldırıldı. |
| 2026 | IMO III 12 | Uygulama rehberlerinin kapsamlı revizyonu başladı; dijital SMS, risk bazlı yaklaşım ve idari yükün azaltılması gündemde. |

|  | Çok önemli versiyon notu 2023 tarihli A.1188(33), A.1118(30)’u açıkça yürürlükten kaldırır. Bu nedenle “güncel İdare uygulama rehberi = A.1118” şeklindeki eski kayıtlar versiyon kontrolünde düzeltilmelidir. |
| --- | --- |

2026’daki çalışma, Kod’un bugün geçersiz olduğu anlamına gelmez. Mevcut Kod ve A.1188(33) yürürlüktedir; IMO, gelecekteki uygulama rehberini daha etkili, dijital sistemlerle uyumlu ve risk bazlı hale getirmek için revizyon yürütmektedir.

Kaynak notu: IMO ISM Code; A.1188(33); III 12 toplantı özeti (20–24 Temmuz 2026).

# 3. Kapsam: Hangi gemilere / işletmecilere uygulanır?

Kodun 1.3 maddesi “gereklilikler tüm gemilere uygulanabilir” der; ancak hukuki zorunluluk SOLAS Chapter IX, bayrak devleti mevzuatı ve bazı ulusal genişletmeler üzerinden belirlenir. Dolayısıyla “ISM her gemide zorunludur” veya “römorkör ISM dışıdır” şeklinde iki uç genelleme de hatalıdır.

## Uluslararası zorunluluğun ana mantığı

• Uluslararası sefer yapan yolcu gemileri (yüksek süratli yolcu gemileri dahil) ISM kapsamındadır.

• Belirli yük gemisi tipleri ve 500 GT ve üzeri diğer yük gemileri ile mekanik tahrikli MODU’lar SOLAS IX kapsamına göre zorunlu hale gelir.

• Şirketin DOC kapsamı gemi tipi bazında tanımlanır; yeni gemi tipi ancak şirketin o tipte SMS işletme kabiliyeti doğrulandıktan sonra eklenir.

• Bayrak devleti ulusal seferler için ISM benzeri veya doğrudan ISM yükümlülüğünü daha geniş uygulayabilir.

## Römorkör için doğru yaklaşım

|  | Römorkör = otomatik “evet/hayır” değil Römorkörün ISM zorunluluğu; gemi tipi / resmi sınıflandırma, GT, uluslararası veya ulusal sefer, bayrak, ticari kullanım, yerel mevzuat ve İdare uygulamasına göre belirlenmelidir. Üründe tek bir “tug = ISM mandatory” kuralı kurmak doğru değildir. |
| --- | --- |

| Uygulanabilirlik girdisi | Neden önemli? | Sistemde tutulması gereken veri |
| --- | --- | --- |
| Bayrak | SOLAS ve ulusal uygulama bayrak devletince yürütülür. | Flag State + kaynak/versiyon |
| Gemi tipi / statutory type | DOC ship type ve SOLAS kategori değerlendirmesini etkiler. | Ship type + class/statutory mapping |
| GT | 500 GT eşiği birçok ISM/SOLAS kapsam kararında kritiktir. | Gross tonnage |
| Sefer tipi | Uluslararası / ulusal sefer farklı yükümlülük doğurabilir. | Voyage regime |
| Kullanım | Ticari / devlet / diğer statüler istisna veya farklı rejim yaratabilir. | Operating status / purpose |
| Ulusal kural | Bayrak devleti kapsamı SOLAS minimumunun ötesine taşıyabilir. | National rule pack + effective date |
| DOC kapsamı | Şirketin uygunluk belgesinin gemi tipini kapsaması gerekir. | DOC ship type scope |

Kaynak notu: SOLAS IX/IMO uygulama kaynakları ve Türk Bayraklı Gemiler için ISM Yönetmeliği Madde 2.

# 4. Temel kavramlar ve roller

| Terim | Kısa anlam | Bilmen gereken kritik nokta |
| --- | --- | --- |
| SMS / EYS | Safety Management System / Emniyet Yönetimi Sistemi | Politika + prosedür + rol + kayıt + kanıt + audit + öğrenme mekanizmasının tamamıdır. |
| Company / İşletmeci | Operasyon sorumluluğunu ve Kod yükümlülüklerini üstlenen kuruluş/kişi | Shipowner olmak zorunda değildir; manager/bareboat charterer olabilir. |
| Administration / İdare | Geminin bayrak devletinin yetkili idaresi | DOC/SMC doğrulama ve belgelendirme sorumluluğu İdarededir; RO’ya yetki devredebilir. |
| DPA | Designated Person Ashore / Atanmış Kişi | Gemi–şirket köprüsü; emniyeti izler, kaynak/sahil desteğini güvence altına alır, üst yönetime doğrudan erişir. |
| Master / Kaptan | Geminin emniyetli işletiminden sorumlu gemi otoritesi | Emniyet ve kirlilik önlemede overriding authority açıkça tanımlanmalıdır. |
| DOC | Document of Compliance | Şirketin ISM uygunluk belgesidir; gemi tipleriyle sınırlıdır. |
| SMC | Safety Management Certificate | Belirli geminin ve şirket/gemi yönetiminin onaylı SMS’e uygun çalıştığını gösterir. |
| Objective evidence | Objektif kanıt | Doğrulanabilir kayıt, gözlem, ölçüm, test veya uygulama kanıtıdır. |
| Non-conformity | Uygunsuzluk | Belirli bir gerekliliğin karşılanmadığını gösteren gözlemlenmiş durumdur. |
| Major non-conformity | Büyük uygunsuzluk | İnsan/gemi/çevre için ciddi tehdit oluşturan ve acil düzeltme gerektiren durum VEYA zorunlu gerekliliklerin etkili/sistematik uygulanmadığını gösteren ciddi eksiklik. |

## Yetki zincirinde unutulmaması gereken iki kural

|  | 1 — DPA’nın erişimi DPA’nın yalnızca “bildirim alan kullanıcı” olması yetmez. Kritik emniyet konularında şirketin en üst yönetimine doğrudan erişebilmelidir. Dijital sistem escalation yolunu daraltmamalıdır. |
| --- | --- |

|  | 2 — Master/Tug Master otoritesi SMS, Kaptanın emniyet ve kirliliğin önlenmesi için karar verme üstünlüğünü ve gerektiğinde şirketten yardım isteme yetkisini açıkça güvence altına almalıdır. Operasyon optimizasyonu, ticari öncelik veya AI önerisi bu yetkinin üzerine çıkamaz. |
| --- | --- |

# 5. Part A — Bölüm 1–12 baştan sona

Aşağıdaki tablo her bölüm için “Kod ne istiyor?”, “uygulamada ne demek?” ve “denetimde hangi kanıt beklenir?” sorularını birlikte cevaplar.

| Bölüm | Kodun ana beklentisi | Uygulama yorumu | Tipik kanıt |
| --- | --- | --- | --- |
| §1 Genel / Amaç / Fonksiyonel Gereklilikler | Denizde emniyet, can kaybı/yaralanmanın önlenmesi, çevre ve mala zararın azaltılması; tüm tanımlanmış risklerin değerlendirilmesi; zorunlu kurallara uyum; SMS’in temel fonksiyonlarının kurulması. | Risk metodolojisi, mevzuat/applicability kontrolü, politika, görev/iletişim, olay raporlama, acil durum, audit ve management review omurgası. | Risk kayıtları; applicable law register; SMS kapsamı ve fonksiyonları. |
| §2 Emniyet ve Çevre Politikası | Şirket; hedeflere ulaşmayı, emniyet ve çevre koruma politikasını her seviyede uygulamayı ve sürdürmeyi sağlamalıdır. | Politika “PDF yayınlamak” değildir; gemi ve shore personelin anlayacağı, destekleyeceği ve uygulayacağı hale gelmelidir. | Onaylı politika, dağıtım/okuma kanıtı, eğitim/briefing, yönetim taahhüdü. |
| §3 Şirket Sorumluluğu ve Yetki | İşletmeci kimliği net olmalı; tüm SMS rollerinin sorumluluk, yetki ve ilişkileri tanımlanmalı; DPA için yeterli kaynak/sahil desteği sağlanmalı. | RACI, görev tanımları ve eskalasyon çizgileri gerçek organizasyonla eşleşmelidir. Delege edilen görev sorumluluğu yok etmez. | Organizasyon şeması, görev tanımları, yetki matrisi, kaynak planları, delegasyon kayıtları. |
| §4 DPA / Atanmış Kişi | Gemi ile şirket arasında bağ; gemi emniyeti ve kirlilik önleme performansını izleme; yeterli kaynak ve sahil desteğini sağlama; en üst yönetime doğrudan erişim. | DPA sadece “kalite sorumlusu” değildir; trendleri, geciken kritik aksiyonları, tekrar eden arızaları ve escalation gerektiren durumları görmelidir. | DPA ataması, yetki tanımı, escalation ve yönetim iletişim kayıtları, performans izleme. |
| §5 Kaptanın Sorumluluk ve Yetkisi | Politika uygulama, personeli motive etme, açık emir/talimat verme, gerekliliklere uyumu doğrulama, SMS’i periyodik gözden geçirip eksikleri raporlama; emniyette overriding authority. | Sistem kaptanın emniyet kararını “approval bekliyor” diyerek kilitlememeli. Ticari operasyon akışı güvenlik kararını geçersiz kılamaz. | Master responsibility statement, standing orders, review kayıtları, yardım/escalation kayıtları. |
| §6 Kaynaklar ve Personel | Yetkin, sertifikalı, tıbben uygun ve yeterli sayıda personel; SMS’e aşinalık; yeni/transfer personel için familiarization; gerekli eğitim; çalışma dilinde etkili iletişim. | Crewing yalnız sertifika expiry takip değildir. Pozisyon için eligibility + competence + familiarization + safe manning birlikte görülmelidir. | CoC/CoP/medical, safe manning, competence, training, familiarization, language/communication kanıtları. |
| §7 Gemi Operasyon Planları | Emniyet ve çevre açısından ana gemi operasyonları için prosedür, plan, talimat ve gerektiğinde checklist geliştirilmesi; görevlerin nitelikli personele atanması. | Prosedürler gemiye/operasyona özgü olmalıdır. Römorkaj, departure, bunkering, enclosed space vb. süreçler doğru risk ve checklist ile eşleşmelidir. | Onaylı prosedür/checklist, briefing, permit/risk kayıtları, görev/rol atamaları. |
| §8 Acil Durum Hazırlığı | Potansiyel acil durumları belirleme; müdahale prosedürleri; tatbikat ve egzersiz programları; şirketin her zaman müdahale organizasyonu. | Planın varlığı değil, uygulanabilirliği ve tatbikat sonrası öğrenme önemlidir. Shore-side response bağlantısı test edilmelidir. | Emergency plans, muster/drill records, response contact, scenario logs, post-drill actions. |
| §9 Uygunsuzluk / Kaza / Tehlikeli Olay | Uygunsuzluk, kaza ve tehlikeli durumların şirkete raporlanması; incelenmesi/analizi; düzeltici faaliyet ve tekrarın önlenmesi. | Near miss kültürü cezalandırıcı olmamalı; trend analizi ve kök neden sistemi olmalıdır. “Kayıt kapandı” etkinlik doğrulaması değildir. | Incident/near miss/NC kayıtları, investigation, RCA, CAPA, effectiveness check, trend analizi. |
| §10 Gemi ve Ekipman Bakımı | Gemi/ekipmanın mevzuata ve ek şirket gereksinimlerine uygun bakımı; periyodik inspection; arıza/uygunsuzluk raporu; corrective action; kayıt; kritik sistem ve standby tedbirleri. | PMS + defect + critical equipment tek zincirde olmalıdır. Kritik cihazın “standby test edildi” kanıtı önemlidir. | PMS work orders, inspection/test, defects, cause/action, critical equipment register, standby tests. |
| §11 Dokümantasyon | SMS ile ilgili doküman/verinin kontrolü; güncel versiyonların ilgili yerde bulunması; değişikliklerin gözden geçirilip yetkili onaylanması; obsolete dokümanın kaldırılması; gemide ilgili dokümanların bulunması. | Doküman kontrolü = version + approval + distribution + availability + acknowledgement + obsolete control. Offline erişim gemi ortamında kritik olabilir. | Controlled document register, revisions, approvals, distribution/acknowledgement, obsolete history. |
| §12 Şirket Doğrulama / Gözden Geçirme | Shore ve gemide iç emniyet auditleri; delege ISM görevlerinin doğrulanması; SMS etkinliğinin periyodik değerlendirmesi; bulguların ilgili kişilere iletilmesi; zamanında düzeltme. | Audit “checklist tamamlandı” değildir. Bağımsızlık, bulgu takibi, tekrar eden nedenler ve management review kararları görünür olmalıdır. | Audit plan/report, auditor independence, findings/CAPA, management review, effectiveness metrics. |

## §12 için özel zaman kuralı

|  | İç audit aralığı Şirket, gemide ve karada iç emniyet auditlerini 12 ayı aşmayan aralıklarla yapmalıdır. İstisnai durumda bu aralık en fazla 3 ay aşılabilir. Bu tarih kuralı yazılımda otomatik planlama/uyarı ve gerekçe kaydı ile yönetilmelidir. |
| --- | --- |

Kaynak notu: MSC.273(85) §12 değişikliği; MSC.353(92) §6.2 ve yeni §12.2; A.1188(33) denetim etkinliği yaklaşımı.

# 6. Part B — DOC / SMC ve belgelendirme

Part B, SMS’in “sertifika yaşam döngüsü” tarafıdır. Şirket için DOC, gemi için SMC bulunur. Bunların süreleri, ara doğrulamaları ve büyük uygunsuzlukla ilişkili yaptırımları sistematik olarak yönetilmelidir.

| Konu | Kuralın özeti | Operasyonel takip |
| --- | --- | --- |
| DOC geçerliliği | Normal DOC azami 5 yıl; yalnız üzerinde açıkça belirtilen gemi tipleri için geçerlidir. | Bitiş tarihi + ship type scope + annual verification window. |
| DOC yıllık doğrulama | Her yıldönümü tarihinin ±3 ay penceresinde annual verification. | Window alarmı; audit planı; ship type evidence. |
| DOC geri çekilmesi | Yıllık doğrulama istenmezse veya Major NC varsa DOC geri çekilebilir; ilişkili SMC’ler de etkilenir. | Company-wide impact / cascade risk. |
| SMC geçerliliği | Normal SMC azami 5 yıl; şirket ve gemi yönetiminin onaylı SMS’e uygun çalıştığı doğrulanır. | Certificate lifecycle + ship association. |
| SMC ara doğrulama | 5 yıllık dönemde tek intermediate yapılacaksa 2. ve 3. yıldönümleri arasında. | Intermediate audit window. |
| SMC geri çekilmesi | Gerekli intermediate verification istenmezse veya Major NC varsa geri çekilebilir. | Operational stop/compliance escalation. |
| Interim DOC | Yeni şirket veya yeni ship type için; normalde azami 12 ay. | Transition plan to full DOC. |
| Interim SMC | Yeni teslim gemi, şirketin yeni devraldığı gemi veya bayrak değişiminde; normalde azami 6 ay. | Essential instructions + familiarization + internal audit plan. |
| Interim SMC uzatma | Özel durumda ilave azami 6 ay verilebilir. | Administration approval/evidence. |
| Renewal | Bitişten önce; normalde son 3 ay içinde yapılabilir. Geç/erken tamamlanma için özel geçerlilik hesapları vardır. | Certificate engine should calculate rule-based validity, not manual date entry only. |
| Gemi port dışında ise | SMC bitişinde doğrulama limanında değilse İdare, sadece seferi tamamlama amacıyla azami 3 ay uzatabilir; varış sonrası yeni SMC olmadan ayrılamaz. | Voyage-specific extension + hard gate / alert. |

## Interim SMC öncesi minimum mantık

• Şirketin ilgili gemi tipini kapsayan DOC/Interim DOC ilişkisi bulunmalıdır.

• SMS’in temel unsurları gemide sağlanmış olmalıdır.

• Kaptan ve ilgili üst zabitler SMS ve uygulanacak düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

• Geminin seyre çıkmasından önce verilmesi gereken esas talimatlar sağlanmalıdır.

• İç audit planlanmış olmalıdır (Kodun güncel metninde bu koşul açıkça yer alır).

• SMS bilgileri çalışma personelinin anlayacağı dilde sunulmalıdır.

## Belgelendirme akışını böyle düşün

| Aşama | Şirket (DOC) | Gemi (SMC) | Ana çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kurulum / geçiş | Interim DOC gerekebilir | Interim SMC gerekebilir | SMS devreye alma + minimum readiness |
| 2. Initial | Company audit + en az 3 aylık uygulama kanıtı | Ship audit + en az 3 aylık gemi uygulaması | DOC + SMC |
| 3. Süreklilik | Annual verification | Intermediate verification | Sistemin etkin çalıştığının doğrulanması |
| 4. Renewal | 5 yıl bitmeden renewal | 5 yıl bitmeden renewal | Yeni geçerlilik dönemi |
| 5. Olay bazlı | Additional verification olabilir | PSC detention / reactivation / corrective check sonrası olabilir | Ek güvence / risk bazlı doğrulama |

Kaynak notu: ISM Code Part B ve A.1188(33) §4.1–4.7.

# 7. Denetim mantığı: objektif kanıt, etkinlik ve uygunsuzluk

A.1188(33)’ün en önemli mesajlarından biri şudur: denetçi yalnız “prosedür var mı?” diye bakmamalı; SMS’in hedeflere ulaşmada gerçekten etkili olup olmadığını objektif kanıtla değerlendirmelidir. Operasyonların gemiye özgü olması ve kayıtların gerçek uygulamayı göstermesi beklenir.

## Denetçi hangi kanıt katmanlarına bakar?

| Kanıt katmanı | Örnek | Denetim sorusu |
| --- | --- | --- |
| 1. Kural / gereklilik | ISM, SOLAS, bayrak, klas, şirket kuralı | Bu gereklilik applicable mı? |
| 2. Prosedür / kontrol | SMS procedure, checklist, permit, risk control | Şirket bunu nasıl kontrol etmeyi taahhüt ediyor? |
| 3. Uygulama | Gerçek operasyon kaydı, iş emri, briefing, drill | Taahhüt edilen kontrol sahada/gemide uygulanıyor mu? |
| 4. Objektif kanıt | Log, imza, ölçüm, test, foto/rapor, audit trail | Uygulama doğrulanabilir mi? |
| 5. Sonuç / etkinlik | Repeat NC, KPI, incident trend, closure effectiveness | Kontrol riski azaltıyor mu; tekrar var mı? |
| 6. Yönetim öğrenmesi | Management review kararı, kaynak tahsisi, politika/prosedür revizyonu | Sistem kendini iyileştiriyor mu? |

## Initial certification için 3 aylık kanıt

|  | Kritik şart A.1188(33), initial doğrulamada şirket SMS’inin en az 3 aydır işletildiğine ve şirketin işlettiği her gemi tipinden en az bir gemide SMS’in en az 3 aydır uygulandığına ilişkin objektif kanıt ister. Gemi ve shore tarafında iç audit kayıtları da kanıt paketine dahildir. |
| --- | --- |

## Bulguların yönetimi

• Major NC: ciddi risk/acil düzeltme veya etkin-sistematik uygulamanın ciddi eksikliği; sertifikaya doğrudan etki edebilir.

• NC: belirli gerekliliğin karşılanmadığı objektif olarak gösterilmiştir; neden + corrective action + takip gerekir.

• Observation: denetçinin dikkat çektiği, ileride uygunsuzluğa dönüşebilecek veya iyileştirme gerektiren alan olabilir.

• Corrective action yalnız “semptom kapatma” değil, nedenin ortadan kaldırılması ve tekrarın önlenmesini içermelidir.

• A.1188, normal takip aksiyonlarının mümkün olduğunda üç ay içinde tamamlanmasını öngören denetim yaklaşımı içerir; kritik durumlarda daha kısa süre gerekebilir.

## Remote audit

A.1188(33), olağanüstü koşullarda ve case-by-case değerlendirmeyle uzaktan denetim kullanılabilmesine ilişkin çerçeve içerir. Bu, normal şartlarda shipboard initial/intermediate/renewal/additional auditlerin fiziksel niteliğini “tamamen dijital denetimle” otomatik olarak değiştiren genel bir muafiyet değildir. Dijital kanıt sistemi; canlı görüntü, güvenli doküman paylaşımı, kayıt bütünlüğü ve yetkili erişim gibi ihtiyaçları desteklemelidir.

# 8. Denetimde hazır bulunması gereken kayıt / kanıtlar

Aşağıdaki liste ISM’de tek bir “zorunlu form listesi” olarak geçmez. Kod fonksiyonel ve risk bazlıdır. Ancak SMS’in çalıştığını ispatlamak için pratikte bu kanıt ailelerinin kontrol altında olması gerekir.

| Kanıt ailesi | Asgari içerik |
| --- | --- |
| Yönetim ve politika | Emniyet/çevre politikası; hedefler; üst yönetim onayı; SMS kapsamı; organizasyon şeması; görev/yetki tanımları. |
| DPA | Atama; yetkinlik; doğrudan yönetim erişimi; gemi raporları; escalation; kaynak talepleri ve takip. |
| Master | Master responsibility/authority statement; standing orders; SMS review; assistance requests; safety decisions. |
| Risk | Risk assessment / JSA / TRA; hazard register; kontrol tedbirleri; değişiklik sonrası yeniden değerlendirme. |
| Crew | Safe manning; sertifika/medical; competence; familiarization; training; toolbox/briefing; language/communication. |
| Operasyon | Operasyon prosedürleri; checklists; permits; voyage/departure readiness; römorkaj/brifing; kritik iş onayları. |
| Acil durum | Emergency plans; contact lists; drill matrix; tatbikat kayıtları; performans değerlendirmesi; lessons learned. |
| Olay / NC | Incident/accident/near miss/NC; investigation; RCA; CAPA; due date; owner; verification; recurrence/effectiveness. |
| PMS / teknik | Maintenance schedules; work orders; defects; inspections; test/calibration; critical equipment register; standby tests. |
| Doküman kontrol | Master list; versiyon; değişiklik/onay; dağıtım; acknowledgement; obsolete/withdrawn doküman kayıtları. |
| Audit / review | Internal audit plan/report; findings; auditor independence; corrective action; management review minutes/decisions. |
| Sertifikalar | DOC, SMC, Interim DOC/SMC; annual/intermediate/renewal/additional verification; endorsements; scope. |
| Dış denetim / uyum | Flag/PSC/class findings; statutory/class certificates; corrective actions; incident/accident reports. |
| Cyber / dijital | Cyber risk controls in SMS; access roles; backup/recovery; audit log; change history; data integrity; offline/continuity. |

|  | Altın kural Denetimde en güçlü kanıt, “doküman var” değil; Kural → Kontrol → Uygulama → Objektif Kanıt → Doğrulama → Sonuç/Etkinlik zincirinin kırılmadan izlenebilmesidir. |
| --- | --- |

# 9. En kritik kırmızı bayraklar

Aşağıdaki durumlar ISM sisteminin kağıt üzerinde kalmasına, tekrar eden uygunsuzluklara veya sertifika riskine yol açabilecek tipik işaretlerdir.

• Prosedür ile gemideki gerçek uygulama farklı; personel “dokümanda öyle ama biz böyle yapıyoruz” diyor.

• DPA kritik bulguları görüyor ancak üst yönetime doğrudan escalation kanıtı yok.

• Master/Tug Master emniyet kararı ticari/operasyonel workflow onayına bağlanmış.

• Risk değerlendirmeleri kopyala-yapıştır; gemi/operasyon/ekipman/koşul farkını yansıtmıyor.

• Crew sertifikaları güncel ama pozisyon bazlı competence/familiarization eksik.

• Near miss kayıtları yok denecek kadar az; raporlama kültürü çalışmıyor olabilir.

• Tekrarlayan aynı arıza veya olay için CAPA kapanıyor fakat effectiveness verification yapılmıyor.

• PMS’de kritik ekipman tanımı eksik; standby veya non-continuous equipment test kayıtları görünmüyor.

• Güncel olmayan SMS dokümanları gemide dolaşımda; obsolete kontrolü zayıf.

• İç audit takvimi 12 ayı aşmış ve istisnai 3 aylık uzatmanın gerekçesi yok.

• Audit yapan kişi kendi yürüttüğü süreci kontrol ediyor ve bağımsızlık gerekçesi/önlemi yok.

• DOC ship-type scope ile fiilen işletilen gemi tipi uyuşmuyor.

• Annual/intermediate verification pencereleri manuel Excel takibi nedeniyle kaçırılma riski taşıyor.

• PSC/class/flag bulguları SMS trend analizine ve management review’a bağlanmıyor.

• Sistem “compliant” statüsünü kanıt/verifier olmadan otomatik üretiyor.

# 10. Türkiye uygulaması ve römorkör açısından kritik notlar

Türkiye’de temel ulusal kaynak, “Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik”tir. Yönetmelik şirket ve gemi tabanlı EYS kurulmasını, sürdürülmesini ve İdare kontrolünü düzenler.

## Türk Yönetmeliği kapsamının özeti

| Kapsam grubu | Durum |
| --- | --- |
| Uluslararası sefer yapan yüksek süratli yolcu gemileri dahil tüm Türk bayraklı yolcu gemileri | Kapsamda |
| Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı ≥500 GT petrol/kimyasal tanker, gaz taşıyıcı, dökme yük ve diğer yük gemileri (HSC dahil) | Kapsamda |
| Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı ≥500 GT hareketli açık deniz sondaj üniteleri | Kapsamda |
| Ulusal sefer yapan hat iznine sahip yolcu gemileri | Kapsamda |
| Ulusal sefer yapan petrol/kimyasal tanker ve gaz taşıyıcılar | Kapsamda |
| Ticari amaçla kullanılmayan devlet gemileri, TSK gemileri ve balıkçı gemileri | Yönetmelik kapsamı dışında |

## Römorkör için sonuç

|  | Türkiye’de domestic tug için ayrıca applicability doğrula Yönetmeliğin açık kapsam listesinde “ulusal sefer yapan tüm römorkörler” şeklinde genel bir ifade yoktur. Bu nedenle römorkörün statutory tipi, GT’si, sefer rejimi, bayrak/İdare uygulaması, başka ulusal düzenlemeler ve işletmeci SMS tercihi birlikte incelenmelidir. Ürün kural motoru bunu case-by-case yönetmelidir. |
| --- | --- |

## 2023/19 Uygulama Talimatı için versiyon uyarısı

UAB’nin 22.08.2023 tarihli 2023/19 Uygulama Talimatı ISM uygulamasında A.1118(30)’u referans göstermektedir. Ancak IMO A.1188(33)’ü 6 Aralık 2023’te kabul etmiş ve A.1118(30)’u açıkça yürürlükten kaldırmıştır. Bu kronoloji, yazılım ve mevzuat master’ında “kaynak versiyonu + yayın tarihi + yürürlük/iptal ilişkisi” tutulmasının neden zorunlu olduğunu iyi gösterir.

|  | Ürün yönetişim kararı Türk kural paketinde 2023/19 “ulusal talimat” olarak tutulmalı; IMO implementation guide kaynağı ise A.1188(33) olarak ayrıca ve güncel statüyle tutulmalıdır. Çakışma/atf zinciri hukuk/flag uzmanına görünür olmalıdır. |
| --- | --- |

Kaynak notu: T.C. UAB ISM Yönetmeliği; UAB Uygulama Talimatı 2023/19; IMO A.1188(33).

# 11. Dijital SMS / yazılım için zorunlu tasarım ilkeleri

Bir ISM yazılımının değeri “formları dijitale taşımak” değildir. Değer, emniyet yönetim zincirini kanıtlanabilir ve yönetilebilir hale getirmesidir. 2026 IMO çalışmalarında dijital Safety Management Systems açıkça gündemdedir.

| Tasarım ilkesi | Beklenti |
| --- | --- |
| Applicability engine | Kaynak + versiyon + effective date + vessel profile üzerinden “neden uygulanıyor / neden uygulanmıyor” açıklanabilmeli. |
| Human authority gates | AI veya workflow; Master/Tug Master overriding authority, DPA escalation veya flag/RO kararını override edememeli. |
| Immutable audit trail | Kim-ne zaman-ne değiştirdi; approval/rejection; version; status history değiştirilemez iz bırakmalı. |
| Controlled documents | Versiyon, approval, distribution, acknowledgement, obsolete status, offline availability. |
| Evidence-first workflow | Her compliance sonucu kontrollere ve objektif kanıta bağlanmalı; “checkbox compliance” olmamalı. |
| Risk linkage | Hazard → risk → safeguard → procedure/checklist → evidence → incident/NC → CAPA → effectiveness zinciri. |
| Crew eligibility | Certificate + medical + competence + training + familiarization + safe manning tek karar katmanında. |
| Critical equipment | PMS ile defect/criticality/standby test/temporary safeguard birlikte görünmeli. |
| Audit & CAPA | Audit finding → RCA → corrective action → verifier → effectiveness → recurrence trend. |
| Certificate calendar | DOC/SMC annual/intermediate/renewal windows kural motoruyla hesaplanmalı; hard alert ve escalation. |
| Offline/continuity | Gemide ağ yokken kritik SMS dokümanları/checklistler kullanılabilmeli; sonradan güvenli sync. |
| Cyber risk in SMS | Erişim, kimlik, yedekleme, recovery, data integrity, change control ve cyber event süreçleri SMS ile bağlanmalı. |
| Data segregation | Protected/confidential safety reporting ile performans/ödül mekanizmaları karıştırılmamalı. |
| No fake green | Kaynak/uygulanabilirlik/kanıt/verifier eksikse sistem otomatik GREEN/COMPLIANT vermemeli. |

## AI için sınır çizgisi

| AI yapabilir | AI tek başına yapmamalı |
| --- | --- |
| Risk/hazard önerisi, benzer olay bulma, prosedür/kanıt arama, trend analizi | Legal applicability için nihai bağlayıcı karar |
| Eksik kanıt / yaklaşan deadline uyarısı | DOC/SMC/statutory approval verme |
| RCA hipotezi üretme ve benzer CAPA önerme | Master/Tug Master emniyet kararını geçersiz kılma |
| Management review için özet/trend hazırlama | DPA escalation kanalını filtreleme veya kapatma |
| Audit preparation pack oluşturma | Objektif kanıt olmadan “compliant” statüsü verme |

# 12. POSEIDON için ISM → ekran / süreç / kanıt eşleştirmesi

Gemi + Römorkör odaklı ürün için ISM’i ayrı bir “compliance ekranı” olarak değil, ürünün operasyonel omurgası olarak kurgulamak daha doğru olur. Aşağıdaki mapping minimum ürün kapsama rehberidir.

| ISM | POSEIDON alanı | Ana veri / kanıt | İnsan doğrulama kapısı |
| --- | --- | --- | --- |
| §1 | Regulatory Applicability + Risk Register + SMS Map | Vessel profile, source/version, risk, safeguard, applicable state | Legal/Flag/Compliance owner |
| §2 | Policy & Controlled Knowledge | Policy version, approval, acknowledgement | Top management / DPA |
| §3 | Organization / RACI / Authority | Role, responsibility, delegation, resource support | Company management |
| §4 | DPA Command Center | Escalation, unresolved critical items, ship safety trend, support request | DPA + top management |
| §5 | Master/Tug Master Authority | Safety decision log, override/escalation, shipboard SMS review | Master / Tug Master |
| §6 | Crew Eligibility & Competence | CoC, medical, safe manning, training, familiarization | Crewing + Master |
| §7 | Operations & Checklists | Operation plan, JSA/TRA, checklist, permit, briefing | Qualified operational role |
| §8 | Emergency Readiness | Scenario, drill, response team, communication, lessons learned | Master + shore response |
| §9 | Events / Near Miss / NC / CAPA | Event, RCA, action, due date, verification, effectiveness | Safety / DPA / verifier |
| §10 | PMS + Critical Equipment | Asset criticality, work order, defect, standby test, safeguards | Chief Engineer/technical |
| §11 | Controlled Documents | Version, approval, distribution, acknowledgement, obsolete | Document controller / DPA |
| §12 | Audit & Management Review | Audit plan/result, finding, CAPA, independence, decisions, effectiveness | Auditor + management |
| §13–16 | ISM Certification Command Center | DOC/SMC/interim, windows, endorsements, RO/Flag evidence | Compliance owner + Flag/RO |

## Önerilen ana veri zinciri

|  | Source → Applicability → Control → Operation → Evidence → Verification → Human Decision → Effectiveness → Learning Her kritik ISM kaydı bu zincirin en az bir yerine bağlanmalı. “Orphan” kanıt, kaynağı olmayan compliance sonucu veya verifier’sız kapanış bırakılmamalı. |
| --- | --- |

## Römorkör operasyonunda ürünün özellikle desteklemesi gerekenler

• Römorkaj işi / görev kabulü öncesi vessel+tug readiness ve crew eligibility.

• Römorkaj planı, risk değerlendirmesi, toolbox/briefing ve operasyonel checklist.

• Towline / winch / hook / emergency release gibi kritik ekipmanların applicability, readiness ve test/maintenance kanıtları.

• Tug Master safety authority: operasyonu reddetme/durdurma kararının ticari akıştan bağımsız kaydı.

• Olay / near miss / towline failure / machinery issue bağlantısının PMS, risk ve CAPA’ya otomatik izlenebilirliği.

• Römorkör için ISM applicability kararının gemi profilinden dinamik hesaplanması; “tüm tugs aynı” varsayımının engellenmesi.

# 13. Bilmen gereken 20 cümle — hızlı tekrar

01. ISM’in amacı sadece sertifika almak değil, emniyetli işletimi ve kirlilik önlemeyi çalışan bir yönetim sistemiyle güvence altına almaktır.

02. SMS şirket ve gemi birlikte çalışır; yalnız gemi prosedürlerinden ibaret değildir.

03. İşletmeci, shipowner olmak zorunda değildir; ISM sorumluluğunu üstlenen “Company”dir.

04. Üst yönetim taahhüdü ve kaynak sağlaması ISM’in temelidir.

05. DPA’nın en üst yönetime doğrudan erişimi olmalıdır.

06. Master/Tug Master emniyet ve kirlilik önleme konusunda overriding authority’ye sahip olmalıdır.

07. Şirket bütün tanımlanmış riskleri değerlendirmeli ve uygun safeguards oluşturmalıdır.

08. Crew uygunluğu = sertifika + sağlık + yeterli manning + competence + familiarization + iletişim.

09. Gemi operasyonları için prosedür/plan/talimat/checklist gemiye ve göreve özgü olmalıdır.

10. Acil durum planı tatbikatla test edilmedikçe sadece dokümandır.

11. Near miss, incident ve NC raporları öğrenme sisteminin girdisidir.

12. CAPA kapanışı, effectiveness verification yapılmadan güvenli bir “tamamlandı” anlamına gelmez.

13. Kritik ekipman; ani arızası tehlike yaratabilecek ekipman/sistemdir ve standby tedbirleri/testleri ayrıca yönetilir.

14. Doğru dokümanın doğru versiyonu ilgili kullanıcı/gemide erişilebilir olmalıdır.

15. İç emniyet auditleri normalde 12 ayı aşmayan aralıklarla yapılır; istisnai uzatma en fazla 3 aydır.

16. Denetçi kâğıt uyumundan çok sistemin etkinliğine ve objektif kanıta bakar.

17. Initial certification için en az 3 aylık gerçek SMS uygulama kanıtı kritik beklentidir.

18. DOC şirketi ve gemi tiplerini, SMC ise belirli gemiyi güvence altına alan farklı belgelerdir.

19. Major NC şirket/gemi sertifikasyonuna doğrudan etki edebilecek ciddi bir durumdur.

20. 2026 itibarıyla güncel Administration guideline A.1188(33)’tür; IMO dijital SMS ve risk bazlı uygulamayı geliştirmek üzere kapsamlı revizyon çalışması yürütmektedir.

# 14. Kaynaklar ve versiyon kontrolü

Bu özet hazırlanırken 6 Ekim 2026 itibarıyla aşağıdaki resmî / birincil kaynaklar esas alınmıştır. ISM uygulamasında kaynak versiyonunu kaydetmek kritik önemdedir.

| ID | Kaynak | Bu dokümanda kullanım | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | IMO — The International Safety Management (ISM) Code | Kod amacı, amendment kronolojisi, şirket uygulama rehberleri, DPA/near-miss/cyber referansları | https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/ismcode.aspx |
| S2 | IMO Resolution A.741(18), as amended | ISM Code’un ana kabul kararı; güncel kullanım için değişikliklerle birlikte okunmalı | https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.741(18).pdf |
| S3 | IMO Resolution MSC.273(85) | Risk yaklaşımı, audit periyodu, sertifika geçerlilik ayrıntıları vb. değişiklikler | https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.273(85).pdf |
| S4 | IMO Resolution MSC.353(92) | §6.2 manning ve §12.2 delege ISM görevlerinin doğrulanması | https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.353(92).pdf |
| S5 | IMO Resolution A.1188(33) — 2023 Guidelines | İdarelerin ISM uygulama, denetim ve belgelendirme rehberi; A.1118’i revokes | https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1188(33).pdf |
| S6 | IMO III 12 Meeting Summary — July 2026 | ISM implementation guidelines kapsamlı revizyon çalışması, digital SMS ve risk-based yaklaşım | https://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/iii-12-meeting-summary.aspx |
| S7 | T.C. UAB — Türk Bayraklı Gemilere ISM Yönetmeliği | Türkiye kapsam, roller, DOC/SMC ve uygulama hükümleri | https://www.uab.gov.tr/uploads/legislations/uluslararasi-emniyet-yonetimi-kodunun-turk-bayrakl/uluslararasi-emniyet-yonetimi-kodunun-turk-bayrakli-gemilere-ve-isletmecilerine-uygulanmasina-dair-yonetmelik.pdf |
| S8 | T.C. UAB — Uygulama Talimatı 2023/19 | Ulusal uygulama talimatı; yayımlandığı tarihte A.1118(30)’a atıf yapar | https://denizcilik.uab.gov.tr/uploads/pages/bayrak-ve-liman-devleti-uygulamalari-denetim-ve-be/uygulama-talimati-2023-19-ism-kod-gereklilikleri-hakkinda.pdf |

## Versiyon kontrolü için minimum metadata

• Source ID / otorite / mevzuat adı / resolution-circular numarası

• Yayın / kabul tarihi / yürürlük tarihi / yürürlükten kaldırma veya supersede ilişkisi

• Uygulanabilirlik koşulları (flag, ship type, GT, voyage, build/equipment vb.)

• Requirement / clause ID ve yorumlayan uzman/owner

• Ürün kontrolü, ekranı, kanıtı, verifier/human gate ve test trace

• “Current / future / superseded / guidance / statutory” hukuk katmanı

|  | Nihai değerlendirme ISM uyumlu ürün tasarımının ölçütü “kaç form ekranı var?” değildir. Ölçüt; doğru kuralın doğru gemiye uygulanması, insan yetkisinin korunması, operasyonun kanıtlanması, uygunsuzluktan öğrenilmesi ve denetçinin uçtan uca iz sürmesine izin veren bir SMS işletim sisteminin kurulmasıdır. |
| --- | --- |