SEKTÖR BİLGİSİ  /  OPERASYON  /  YAZILIM ANALİZİ

# DENİZCİLİK SAHA BİLGİSİ
VE YAZILIM ANALİZİ
EL KİTABI

Gemi ve Römorkör Operasyonlarını Anlamak • POSEIDON için Uygulanabilir Domain Bilgisi

“Ne nedir, kim yapar, niçin yapılır, gerçekte nasıl yürür ve yazılımda nasıl modellenir?”

Kullanım amacı: Ürün sahibi, iş analisti, UX, yazılım, test, presales ve denizcilik operasyon uzmanları için ortak çalışma kaynağı.

| Belge bilgisi | Değer |
| --- | --- |
| Doküman statüsü | Ürün analizi için çalışma ve eğitim referansı |
| Yayın tarihi / sürüm | 15 Ekim 2026 / 1.0 |
| Ürün bağlamı | POSEIDON – Gemi + Römorkör; filo ve şirket yönetimi bağlamı |
| Kapsam dışı | Liman/terminal işletmesi, berth planlama, VTS/liman trafik yönetimi |
| Temel belgeler | POSEIDON v46.2 Business Operating Model & Domain Rehberi; ISM Compliance Master Analysis |
| Doğrulama ilkesi | Bayrak, klas, gemi tipi, tonaj, sefer ve sözleşme bazlı uygulanabilirlik ayrıca teyit edilir |

Uyarı: Bu kitap navigasyon, römorkör sevk ve idaresi veya makine bakımında fiilî operasyon talimatı değildir. Eşikler, izinler ve uygulanabilir mevzuat gemi/römorkör bazında yetkili uzman ve güncel kaynaklarla doğrulanır.

# Okuma rotası ve kullanım kılavuzu

Bu kitap denizci olmayan bir PO/BA’nın doğru soruları sorup yazılıma doğru sınırlar çizmesi için yazılmıştır. İşletme modelini anlamadan modül tasarlamak, operasyon akışını sadece bir veri giriş formuna indirger.

İlk tur: Bölüm 1–6 ile kimlerin çalıştığını, gemi/römorkör farkını ve temel ekipmanı öğren.

İkinci tur: Bölüm 7–14 ile operasyon, bakım, insan, HSE ve mevzuat zincirini öğren.

Üçüncü tur: Bölüm 15–20 ile olay→karar→kanıt→iş kuralı→ekran alanı→test bağlantısını kur.

Günlük kullanım: Sözlük, görüşme soruları, durum akışları ve senaryo/acceptance örneklerine dön.

Her müşteri için bayrak, ülke, gemi tipi, GT, operasyon profili, sözleşme ve mevcut SMS farklarını ayrı kaydet.

## Yedi soruluk analiz şablonu

| Soru | İstenecek somut çıktı |
| --- | --- |
| Bu şey nedir? | İş sözlüğü, diğer kavramlardan farkı |
| Niçin var? | Amaç ve kaçınılmak istenen zarar |
| Kim yapar / karar verir? | RACI, overriding authority, vekâlet |
| Ne zaman tetiklenir? | Olay ve süreç başlangıcı |
| Nasıl biter? | Durum geçişi, istisna, iptal, yeniden açma |
| Neyi kanıtlar? | Log, ölçüm, imza, dosya, onay |
| Yazılım ne yapar? | Veri, ekran, kontrol, bildirim, rapor, test |

## Örnek: Römorkör çekme kancasındaki arıza

Kanca (towing hook), çekme düzeninin kritik bileşenidir. Arıza bir teknik bakım kaydıdır; fakat aynı zamanda römorkörün belirli bir işe uygunluğunu etkileyen operasyonel engeldir. Başmühendis veya teknik ekip arızayı inceler; kaptan emniyet kararını verir; dispatcher uygun olmayan römorköre iş tahsis etmemelidir. POSEIDON’da tek olay; defect → work order → equipment restriction → readiness blocker → atama uyarısı → onaylı kapanış → kanıt zinciriyle görünmelidir.

## Belgeyi okurken ayrım yap

| İfade tipi | Nasıl ele alınır? |
| --- | --- |
| Saha pratiği | Örnek iş modeli; operatörün onaylı prosedürüyle doğrulanır. |
| Standart / kılavuz | Sözleşme, klas veya SMS yoluyla bağlayıcılık kazanabilir. |
| Yasal gereklilik | Somut kapsam ve yürürlük tarihiyle mevzuat matrisi üzerinden uygulanır. |
| Ürün tasarım önerisi | İş birimi onayı ve testle kesinleştirilir. |

# İçindekiler

01 | Denizcilik ekosistemi ve temel iş modeli

02 | Gemi tipleri, yapı ve ölçüler

03 | Organizasyon, roller ve karar hakları

04 | Seyir, güverte ve köprüüstü

05 | Makine, yardımcı sistemler ve arıza okuryazarlığı

06 | Römorkörler, türleri ve çekme düzenleri

07 | Römorkör işinin uçtan uca yaşam döngüsü

08 | Gemi operasyonunun uçtan uca yaşam döngüsü

09 | Mürettebat, vardiya, eğitim ve yeterlik

10 | Planlı bakım, arıza ve kritik ekipman

11 | İş sağlığı, emniyet, risk ve olay yönetimi

12 | Sertifika, klas, denetim ve mevzuat

13 | Çevre, balast, atık, yakıt ve enerji

14 | Acil durumlar, tatbikatlar ve güvenlik

15 | Readiness ve operasyon kararı tasarımı

16 | Ürün modülleri, süreç ve veri modeli

17 | Rol bazlı ekran ve alan kataloğu

18 | İş kuralları, durum makineleri ve kabul kriterleri

19 | Gerçek saha senaryoları / uçtan uca testler

20 | Domain görüşme kiti, proje kontrol listeleri

EK A | Kavram sözlüğü (TR / EN)

EK B | Günlük formlar, dokümanlar ve kanıt kataloğu

EK C | Kaynaklar, kapsam ve sürüm yönetimi

Word’de “Gezinti Bölmesi > Başlıklar” ile bölümler arasında hızlı geçiş yapabilirsin.

# 01 | Denizcilik ekosistemi ve temel iş modeli

Denizcilik bir varlık envanteri değil; insanlar, gemiler, operasyonlar, bakım, sertifikalar, yetkiler ve çevre yükümlülüklerinin birlikte yönetildiği bir ekosistemdir. Ürün ekranı bu ilişkileri bozmadan göstermek zorundadır.

| Taraf | Ne iş yapar? | Üründeki karşılığı |
| --- | --- | --- |
| Donatan / Owner | Mülkiyet ve ticari sorumluluk bağlamı; operasyonu başkası yürütebilir. | Varlık sahipliği ve sözleşme |
| ISM Company / İşletmeci | Emniyetli yönetim sistemini işletme ve kaynak sağlama sorumluluğu. | Şirket-SMS kapsamı, DOC |
| Ship Manager | Ticari/teknik/mürettebat yönetimini sözleşme kapsamıyla yürütebilir. | Sorumluluk ve hizmet sözleşmesi |
| Bayrak devleti | Gemi bayrağı temelinde idari/yasal denetim. | Ülke ve uygulanabilirlik kuralları |
| Klas/RO | Teknik klas denetimleri; yetki varsa statutory kontroller. | Survey, şart, sertifika kayıtları |
| Liman / terminal | Gemi operasyonu için dış paydaş; üründe trafik yönetilmiyor. | Operasyon bağlamı ve dış referans |
| Römorkör operatörü | Römorkör ve ekiplerle çekme/itme ve destek işleri. | Job, tahsis, tug readiness |
| Kaptan / Başmühendis | Gemide operasyonel ve teknik yönetim. | Onaylar, kayıtlar, eskalasyonlar |

## Dört farklı bağlamı karıştırma

Şirket: emniyet yönetimi, kaynak, kullanıcı ve sözleşme. Filo: çoklu gemiler üzerinde toplulaştırma, plan ve analiz. Gemi/römorkör: sertifika, mürettebat ve teknik durum. Operasyon: belirli zaman, görev, bölge, koşul ve yetkililer içeren somut iş.

Bir römorkör aynı gün üç işi yapabilir. Tek bir “available” kutusu bu işleri, aradaki bakım/mesai etkisini ve kritik göreve uygunluğu açıklamaz.

## Denizcilikte sık karıştırılan altı çift

Donatan ≠ ISM şirketi. Mülkiyet ile işletme sorumluluğu aynı tüzel kişide olmak zorunda değildir.

Müsait ≠ uygun. Takvim boşluğu, sertifika/ekipman/ekip yeterliği sağlamaz.

Sertifika dosyası ≠ doğrulanmış geçerli sertifika. Kapsam, tarih, otorite ve doğrulama gerekir.

Arıza giderildi ≠ çalışma tekrar emniyetli. Test ve yetkili kabulü gerekebilir.

İş tamamlandı ≠ operasyon kapandı. Saat, tüketim, olay, kanıt, müşteri teslim ve öğrenme adımları olabilir.

“Compliant” ≠ belge mevcut. Gereklilik, uygulama, etkinlik ve yetkili doğrulama farklıdır.

# 02 | Gemi tipleri, yapı ve ölçüler

Yazılımda tek “gemi tipi” alanı yüzlerce kural için yetersiz kalır. Ticari tip, düzenleyici tip, operasyon profili, tahrik sistemi ve kapasite sınıflandırmaları ayrı tutulmalıdır.

## Kuru yük / dökme yük gemisi (Bulk carrier)

Nedir / görevi: Tahıl, cevher, kömür gibi dökme yükleri taşır.

Niçin önemli: Yükleme, stabilite, ambar ve tahliye kontrolleri öne çıkar.

Sahada nasıl işler: Yük planı, ambar hazırlığı ve yük türüne bağlı riskler değişir.

Kritik kontrol: Sıvı dökme yük gereklilikleri otomatik atanmamalı.

İz ve kanıt: Cargo plan, draft survey, checklist.

Yazılım karşılığı: Ship profile > trade type; cargo operation template.

## Konteyner gemisi

Nedir / görevi: Konteynerleri bay/row/tier düzeninde taşır.

Niçin önemli: Yük sabitleme ve ağırlık dağılımı önemlidir.

Sahada nasıl işler: Stowage plan ve lashing kontrolleri uygulanır.

Kritik kontrol: Dangerous goods, ağırlık ve stabilite kontrolleri bağlamsaldır.

İz ve kanıt: Cargo manifest, lashing record.

Yazılım karşılığı: Cargo-specific checklist; manifest entegrasyon seçeneği.

## Tanker (petrol/kimyasal/gaz)

Nedir / görevi: Sıvı ve bazı gaz yüklerin kontrollü taşınması için özel gemilerdir.

Niçin önemli: Yangın, patlama, kirlilik ve yük ayrımı kritik olabilir.

Sahada nasıl işler: Yük hazırlığı, inert gaz, pompa ve özel ekipman kontrolleri vardır.

Kritik kontrol: Tek “tanker” tipi farklı cargo kurallarını temsil etmez.

İz ve kanıt: Cargo checklist, test, inert gas log.

Yazılım karşılığı: Alt tip + operasyon bazlı kural/sertifika motoru.

## Ro-Ro / yolcu

Nedir / görevi: Araç veya yolcu taşımaya uygun düzenlenmiş gemi tipidir.

Niçin önemli: Yolcu emniyeti, tahliye ve yük bağlama gereklidir.

Sahada nasıl işler: Sefer, yük ve yolcu operasyonları farklı iş akışı doğurur.

Kritik kontrol: Yolcu gemisi yükümlülüğü tüm Ro-Ro’lara varsayılan eklenmez.

İz ve kanıt: Muster, safety briefing, loading checklist.

Yazılım karşılığı: Profil-temelli görev paketi.

## Destek gemisi / offshore vessel

Nedir / görevi: Platform, deniz yapıları ve özel görevler için çalışır.

Niçin önemli: DP, özel ekip ve proje riskleri gündeme gelebilir.

Sahada nasıl işler: Göreve göre ekipman ve personel kontrol edilir.

Kritik kontrol: Kabiliyet, belgelendirme ve görev sahası özel doğrulanır.

İz ve kanıt: Task plan, capability list, DP log.

Yazılım karşılığı: Capability registry ve task risk.

## Römorkör (Tug)

Nedir / görevi: Gemiye manevra desteği, çekme, itme veya gerektiğinde kurtarma desteği sağlar.

Niçin önemli: Bollard pull, tahrik/konfigürasyon ve çekme ekipmanı iş türüne göre değerlidir.

Sahada nasıl işler: İş tahsisi öncesi kaptan, operasyon ve teknik uygunluk birlikte kontrol edilir.

Kritik kontrol: “Römorkör” etiketi her operasyon yeteneğini garanti etmez.

İz ve kanıt: Tug job, readiness, gear inspection.

Yazılım karşılığı: Tug capability ve job matching.

## Temel ölçüleri doğru yorumla

LOA (tam boy) ile LBP farklı ölçülerdir; breadth genişliktir; draft su çekimidir; GT hacim temelli uluslararası tonaj ölçüsüdür ve ağırlık değildir. DWT taşıma kapasitesiyle ilişkili ağırlıktır; displacement toplam deplasman ağırlığına karşılık gelir. Bollard pull römorkör çekme kuvveti performansını ifade eder; kW motor gücüyle aynı şey değildir. Örneğin eşik tanımlarken “GT >= ...” ile “DWT >= ...” karıştırılması yanlış mevzuat atamalarına neden olur.

## Varlık ağacı ve hiyerarşi

Company → Fleet (opsiyonel) → Vessel/Tug → System → Equipment → Component → Measurement Point zincirini kullan. Bir ekipmanın birden fazla teknik dokümana, teste, bakıma ve arızaya bağlanabilmesi gerekir; gemi değişikliği, equipment transfer ve geçmiş kayıtlar ayrıca saklanır.

# 03 | Organizasyon, roller ve karar hakları

Denizcilikte rol; sadece ekran görme yetkisi değil, emniyet ve hukuki sorumluluk zinciridir. Sistem vekâlet ve iş devrini destekler; devredilemeyen kararlar ve kaptanın emniyet otoritesi korunur.

| Rol | Günlük görev | Karar / sınır | Temel kayıt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaptan / Master | Seyir, ekip, gemi emniyeti, operasyon değerlendirmesi. | Operasyon emniyeti ve gerektiğinde durdurma; shore tarafından otomatik geçersiz kılınamaz. | Logbook, departure, incident, approvals |
| Baş Zabit / Chief Officer | Güverte, yük, ambar, demirleme ve güverte ekipmanı. | Yetki devri / kaptan talimatı ve görev sınırında. | Cargo/deck checklist, risk, permits |
| Vardiya Zabiti / OOW | Köprüüstü vardiyası, gözlem, seyir planının icrası. | Kendi vardiya ve eskalasyon sınırında. | Bridge log, watch handover |
| Başmühendis / C/E | Tahrik, makine, yardımcı sistemler ve teknik ekibi yönetir. | Teknik emniyet, bakım yöntemi ve raporlama. | Engine log, defects, maintenance tests |
| İkinci Mühendis | Planlı iş, makine vardiyası ve bakım koordinasyonu. | Yetkilendirilmiş teknik uygulama. | Work order, meter readings |
| Tug Master | Römorkörün sevk, çekme/itme emniyet yönetimi. | Görevi kabul etme/durdurma emniyet kararı. | Towage log, pre-job checklist |
| Dispatcher | Gelen görev, römorkör ve mürettebat planlaması. | Kaynak önerir; kaptan emniyet kararını geçersiz kılamaz. | Job, assignment, reassignment |
| DPA | Kıyı-gemi emniyet iletişim hattı, eskalasyon. | Üst yönetime doğrudan erişim. | Safety escalation, management follow-up |
| HSEQ / Marine Superintendent | Denetim, risk, olay, öğrenme ve SMS. | Kurum politikaları dahilinde onay/izleme. | Audit, CAPA, risk, incident |
| Technical Superintendent | Bakım, sınıflandırma, servis, yedek parça. | Kıyı teknik kaynak/öncelik kararı. | PMS, class actions, procurement |
| Crewing / HR | Belge, istihdam, eğitim ve görevlendirme. | Atama uygunluğunu doğrulama; kaptan yetkisinin alternatifi değil. | Crew roster, certificate, rest records |
| Fleet Manager | Çoklu varlık performansı ve kaynak yönetimi. | Finansal/operasyonel gözetim. | KPI, fleet action, approvals |

## RACI neyi çözer?

Responsible (işi yapan), Accountable (hesap veren nihai iş sahibi), Consulted (görüşü alınan), Informed (bilgilendirilen) ayrımları operasyon bazlı kurulmalıdır. Örneğin römorkör işinin teknik uygunluğu başmühendis/teknik ekip tarafından doğrulanırken, sevk-idare emniyet kararı kaptana aittir. Bir kişi birden çok rol taşıyabilir; ekran yetkisi bunun kanıtı değildir.

| Karar olayı | Öneren / Yapan | Onay / emniyet kararı | Sistem sınırı |
| --- | --- | --- | --- |
| Römorkör göreve tahsis | Dispatcher | Tug Master görevi/emniyeti değerlendirir | Sistem otomatik emniyet onayı üretemez |
| Kritik arıza kapatma | Teknik bakım personeli | Yetkili teknik sorumlu; gerekiyorsa Master | Dosya yüklendi diye blocker kalkmaz |
| Olay inceleme | HSEQ / ilgili ekip | Tanımlı görev ve yetki | Olay sahibi onayının çıkar çatışması kontrolü |
| Mevzuat uygunluk | Compliance uzmanı | Yetkili insan ve gerekli dış otorite | “Uygun” AI tarafından tek başına söylenmez |
| Sertifika uzatma | Süreç sorumlusu | Yetkili idare/RO kararına bağlı | Sistem resmî süre uzatamaz |

# 04 | Seyir, güverte ve köprüüstü

Köprüüstü ve güverte dünyası hareket, konum, iletişim ve fiziksel bağlama dayanır. PO/BA’nın cihaz adından ziyade cihazın desteklediği kararı ve arıza durumundaki riski bilmesi gerekir.

## Köprüüstü (Bridge)

Nedir / görevi: Geminin seyir ve manevra sevk/idare merkezidir.

Niçin önemli: Seyir emniyetini, durumsal farkındalığı ve iletişimi sağlar.

Sahada nasıl işler: Vardiya zabiti ve kaptan radar/ECDIS/diğer kaynakları birlikte yorumlar.

Kritik kontrol: Tek sensöre dayanarak kesin sonuç verilmemeli; alarm ve yedeklilik izlenmeli.

İz ve kanıt: Bridge log, watch handover, alarm record.

Yazılım karşılığı: Ekipman kartı, test/kalibrasyon, arıza bildirimi.

## ECDIS / Elektronik harita

Nedir / görevi: Onaylı elektronik seyir haritası ve plan görüntüleme sistemidir.

Niçin önemli: Rota planı, izleme ve tehlike farkındalığı için kullanılır.

Sahada nasıl işler: Sefer planı ve güncel chart veri setiyle kullanılır.

Kritik kontrol: Güncellik ve uygun yedek düzeni kontrol edilir; tek başına otomatik kaptan değildir.

İz ve kanıt: Passage plan, chart update log.

Yazılım karşılığı: Seyir kontrol listesi ve ekipman-uygunluk ilişkisi.

## Radar / AIS

Nedir / görevi: Radar hedefleri algılar; AIS gemilerin ilettiği kimlik/hareket bilgisini gösterir.

Niçin önemli: Trafik farkındalığını desteklerler ancak farklı kaynaklardır.

Sahada nasıl işler: Gözcülük, köprüüstü ekibi, radar ve görsel gözlem birlikte kullanılır.

Kritik kontrol: AIS kapsama/ileti eksikleri olabilir; AIS bilgisi çarpışma önleme kararının tek dayanağı olmamalı.

İz ve kanıt: Equipment tests, bridge log.

Yazılım karşılığı: Sensor health ve bakım izleri.

## GMDSS / Deniz haberleşmesi

Nedir / görevi: Distress ve emniyet haberleşmesi için ekipman/prosedür düzenidir.

Niçin önemli: Yardım çağrısı, tehlike ve emniyet duyurularını mümkün kılar.

Sahada nasıl işler: VHF/DSC, EPIRB, SART gibi ekipmanlar uygun kapsamda test edilir.

Kritik kontrol: Deniz alanı, gemi tipine uygunluk ve test aralıkları sabit varsayılmamalı.

İz ve kanıt: Radio log, test form.

Yazılım karşılığı: Certificate/equipment due tracking.

## Demirleme sistemi (Anchoring)

Nedir / görevi: Demir, zincir, ırgat ve güverte donanımıyla gemiyi tutma sistemidir.

Niçin önemli: Gemi mevkiini ve bekleme durumunu güvenli yönetmeyi sağlar.

Sahada nasıl işler: Demir kontrolü, güverte görüş/iletişim ve hava akıntı dikkate alınır.

Kritik kontrol: Baskı/yük, gözetim ve arıza riskleri kritiktir.

İz ve kanıt: Anchor log, equipment inspection.

Yazılım karşılığı: Permit/checklist ve defect bağlantısı.

## Bağlama (Mooring)

Nedir / görevi: Halat, ırgat, baba ve bağlama düzeniyle gemiyi sabitler.

Niçin önemli: Rıhtım ve gemi operasyonlarında emniyetli konum sağlar.

Sahada nasıl işler: Bağlama planı, iletişim ve halat kondisyon kontrolleri yürütülür.

Kritik kontrol: Snap-back, kopma, sıkışma riskleri; operasyon alanı güvenliği zorunlu.

İz ve kanıt: Mooring plan, inspection, near miss.

Yazılım karşılığı: Line register, inspection/history, risk/incident links.

## Stabilite / Trim / Draft

Nedir / görevi: Stabilite geminin dengesini; trim baş-kıç oturuş farkını; draft su çekimini anlatır.

Niçin önemli: Yükleme ve seyirde yeterli emniyet marjı sağlar.

Sahada nasıl işler: Yük, yakıt, balast ve su tüketimiyle değerler değişir.

Kritik kontrol: Kontrol hesabı uzmanlık gerektirir; basitleştirilmiş AI uyarısıyla resmî stabilite kararı verilmez.

İz ve kanıt: Stability calculation, loading plan.

Yazılım karşılığı: Gerekirse onaylı sistem referansı; sadece belge/versiyon takibi.

## Yazılım perspektifi: köprüüstü kayıtları

Operasyon logları zaman damgası, vardiya, konum kaynağı, olay tipi ve görevli bilgisi taşımalı. UTC ile gemi yerel saati ayrı saklanmalı; harici AIS/konum verisi varsa kaynak, örnekleme aralığı ve güven düzeyi gösterilmeli. Kullanıcının manuel düzelttiği değer ile cihazdan gelen değer ayrı köken olarak korunmalı.

# 05 | Makine, yardımcı sistemler ve arıza okuryazarlığı

Makine dairesinde arıza tek bir “bozuldu” olayı değildir. Sistem, ölçüm, alarm, ekipman işlevi, iş sınırlaması, müdahale, test ve tekrar işletmeye alma birbirinden ayrılır.

## Ana makine / Main engine

Nedir / görevi: Gemi veya römorkörün ana tahrik gücünü sağlar.

Niçin önemli: Sevk ve manevra kabiliyetinin temelidir.

Sahada nasıl işler: Devir, sıcaklık, yağ basıncı, titreşim, çalışma saati izlenir.

Kritik kontrol: Üretici limitleri modele/seriye göre değişir; tek global alarm eşiği kullanılmaz.

İz ve kanıt: Running hours, engine log, alarm/event.

Yazılım karşılığı: Equipment master, meter reading, critical alarm/defect.

## Şanzıman / Reduction gear

Nedir / görevi: Motor torkunu pervaneye uygun devir/torkta iletir; bazı sistemlerde yön/kavrama işlevi vardır.

Niçin önemli: Pervane tahrikinin sürekliliği ve kumandasını sağlar.

Sahada nasıl işler: Yağ basıncı, ısı, sızıntı, titreşim ve kumanda durumu takip edilir.

Kritik kontrol: Düşük/yüksek yağ basıncı alarmı müşir arızasından da kaynaklanabilir; mekanik ve sensör doğrulaması ayrılır.

İz ve kanıt: Gear log, oil test, troubleshooting record.

Yazılım karşılığı: Failure mode ve ölçüm kaynağı alanı.

## CPP / FPP / Azimuth / ASD

Nedir / görevi: Sabit piçli veya ayarlanabilir piçli pervane; azimut ünite yönlendirilebilir tahriktir.

Niçin önemli: Manevra performansını belirler.

Sahada nasıl işler: Kumanda, hidrolik, yön ve itki sistemi birlikte işletilir.

Kritik kontrol: Tahrik tipi görev eşleştirmesinde yeterlik ama tek başına uygunluk değildir.

İz ve kanıt: Propulsion tests, defect, performance record.

Yazılım karşılığı: Capability profile, availability restrictions.

## Dümen ve hidrolik

Nedir / görevi: Dümen / servo / hidrolik tahrik ile yönlendirme fonksiyonudur.

Niçin önemli: Kontrollü manevra ve emniyet sağlar.

Sahada nasıl işler: Periyodik işlev testleri ve yağ-kaçak kontrolleri yapılır.

Kritik kontrol: Yedek pompa ve manuel/alternatif kontrol testleri önemlidir.

İz ve kanıt: Steering gear tests, defect.

Yazılım karşılığı: Critical test due, readiness signal.

## Jeneratör / Elektrik dağıtımı

Nedir / görevi: Gemi elektrik ihtiyacını karşılar; ana/yardımcı güç kaynakları olabilir.

Niçin önemli: Köprüüstü, makine, haberleşme ve konfor sistemlerini destekler.

Sahada nasıl işler: Yük paylaşımı, enerji kalitesi ve yedek besleme kontrol edilir.

Kritik kontrol: Blackout, ATS ve emergency generator durumları kritik.

İz ve kanıt: Load test, runtime, alarm.

Yazılım karşılığı: Power system topology ve bakım geçmişi.

## Hidrofor / Tank / Pompa

Nedir / görevi: Su basıncı, transfer, soğutma, yakıt veya sintine gibi yardımcı görevleri yapar.

Niçin önemli: Günlük işletim ve çevre güvenliği için gereklidir.

Sahada nasıl işler: Pompa, valf, basınç şalteri, genleşme membranı gibi bileşenler izlenir.

Kritik kontrol: Basınçlı hatlarda güvenli izolasyon esastır; yazılım uzaktan bakım talimatıyla risk yaratmamalı.

İz ve kanıt: Pressure record, work order, leak report.

Yazılım karşılığı: Subsystem/component breakdown ve spare part.

## Soğutma / Yağlama

Nedir / görevi: Ana/yardımcı makinelerde ısı ve sürtünmeyi yönetir.

Niçin önemli: Aşırı ısınma, aşınma ve ani duruşları önlemeye yardımcı olur.

Sahada nasıl işler: Sıcaklık, debi, seviye, yağ analizi ve filtre takibi yapılır.

Kritik kontrol: Eşikler üreticiye özgüdür; alarm-limiti ile operatör aksiyon limiti aynı olmayabilir.

İz ve kanıt: Oil analysis, temperature trends.

Yazılım karşılığı: Condition monitoring, trend ve calibration source.

## Yakıt sistemi / Bunkering

Nedir / görevi: Yakıtın alınması, depolanması, arıtılması ve motora verilmesi süreçleridir.

Niçin önemli: Güç sürekliliği, maliyet ve kirlenme riskleri için önemlidir.

Sahada nasıl işler: Transfer planı, tank seviyesi ve taşma/kirlenme kontrolü gerekir.

Kritik kontrol: Yakıt türü, sülfür ve prosedür koşulları operasyon/bölgeye bağlıdır.

İz ve kanıt: Bunker receipt, tank sounding, checklists.

Yazılım karşılığı: Bunker event, consumption ve MARPOL bağlantısı.

## Alarm ve müşir / Sensor

Nedir / görevi: Basınç, sıcaklık, seviye gibi değerleri algılayan ölçüm zinciridir.

Niçin önemli: Erken uyarı ve durum takibi sağlar.

Sahada nasıl işler: Operatör sahadaki fiziksel değer ile HMI alarmını karşılaştırır.

Kritik kontrol: Sensör arızası ile proses arızasını aynı vakada kesin ayırmamak; doğrulama kanıtı gerekir.

İz ve kanıt: Alarm history, test, calibration.

Yazılım karşılığı: Observation / suspected cause / confirmed cause ayrı alanlar.

## Yangın algılama ve söndürme

Nedir / görevi: Dedektör, alarm, sabit söndürme ve taşınabilir ekipmanları kapsar.

Niçin önemli: Mürettebat ve gemi yaşamını korur.

Sahada nasıl işler: Kontroller, testler, tatbikat ve periyodik servisler yürür.

Kritik kontrol: Yanlış alarm, gerçek yangın ve cihaz devre dışı durumu ayrılır.

İz ve kanıt: Test log, drill, service certificate.

Yazılım karşılığı: Critical equipment register ve overdue alerts.

## Makine arızası için örnek veri şeması

Equipment ID, alt sistem, üretici/model/seri, ölçüm tipi-birimi, gözlenen değer, kaynağı, zaman, çalışma saati, alarm kodu, operasyona etkisi, geçici kontrol, iş emri, parça, test sonucu, kapanış onayı ve tekrar açılma geçmişi. Bir sensör kalibrasyonu yapılmadan “normalleşti” sonucuna otomatik geçilmemeli.

# 06 | Römorkörler, türleri ve çekme düzenleri

Römorkör, “motor gücü yüksek küçük gemi” değildir. Göreve göre kontrol düzeni, tutunma, çekme gücü, donanım ve personel yetkinliğinin uyumlu olması gerekir.

## ASD / Azimuth Stern Drive

Nedir / görevi: Kıçta yönlendirilebilir azimut pervaneli yaygın römorkör konfigürasyonudur.

Niçin önemli: Liman destek ve manevra işlerinde çeviklik sunabilir.

Sahada nasıl işler: İtme/çekme konumu ve iş yaklaşımı römorkör ve operatörün onaylı prosedürüne göre yönetilir.

Kritik kontrol: Tasarım kabiliyeti ve manevra yöntemi modele göre değişir; otomatik uygun denmez.

İz ve kanıt: Tug technical spec, propulsion readiness.

Yazılım karşılığı: Tug type, power, thruster ve gear profile.

## Tractor tug / Voith Schneider / Z-drive

Nedir / görevi: İtki konumu ve kumanda düzeni farklı olabilen yüksek manevra kabiliyetli tasarımlardır.

Niçin önemli: Özellikle görev/konumlama özellikleri farklılık gösterir.

Sahada nasıl işler: Kaptan çalışma biçimini ve ekipmanı göreve göre seçer.

Kritik kontrol: ASD ile tractor aynı sınıfa toplanmamalı.

İz ve kanıt: Capability certificate, operator instructions.

Yazılım karşılığı: Propulsion architecture + maneuver restrictions.

## Konvansiyonel römorkör

Nedir / görevi: Şaft-pervane/dümen esaslı klasik tahrik düzeni kullanabilir.

Niçin önemli: Çekme ve destek görevlerini belirli sınırlar içinde yerine getirir.

Sahada nasıl işler: Operasyon yöntemi, çekme noktası ve dönüş karakteri değerlendirilir.

Kritik kontrol: Bütün konvansiyonel römorkörlere tek risk profili atanmaz.

İz ve kanıt: Vessel profile, trials.

Yazılım karşılığı: Config-specific validation / restriction.

## Bollard pull

Nedir / görevi: Römorkörün belirli test koşullarındaki statik çekme kabiliyeti ölçüsüdür.

Niçin önemli: Görev ve sözleşme eşleştirmesinde önemli bir teknik göstergedir.

Sahada nasıl işler: Bollard pull sertifikası ve test tarihi kontrol edilebilir.

Kritik kontrol: Saha dinamiği, hava, akıntı, ekipman ve bağlantı değişken; BP ≠ her durumda uygulanabilir çekiş.

İz ve kanıt: Bollard pull trial / certificate.

Yazılım karşılığı: Kabiliyet kaydı: değer, birim, kaynak, kapsam, tarih.

## Tow hook / Towing winch

Nedir / görevi: Çekme hattını tutan, bırakan veya yöneten kanca ve vinç ekipmanıdır.

Niçin önemli: Yük altındaki kontrollü çekme operasyonları için kritiktir.

Sahada nasıl işler: Serbest bırakma, brake ve ilgili güvenlik fonksiyonları planlı kontrole tabidir.

Kritik kontrol: Kritik arıza iş atamasını engelleyebilir; uzaktan “açıldı” komutu verilmez.

İz ve kanıt: Test, service, manufacturer record.

Yazılım karşılığı: Gear inspection, critical equipment flags.

## Towline / Gob rope / Fairlead

Nedir / görevi: Çekme hattı, yönlendirme ve sabitleme düzeninin parçalarıdır.

Niçin önemli: Kuvvetin güvenli aktarımını ve hat geometrisini etkiler.

Sahada nasıl işler: Aşınma, çap, kondisyon ve kullanım limiti takip edilir.

Kritik kontrol: Kopma hattı, sıkışma ve çalışma yükü riskleri saha prosedürüyle yönetilir.

İz ve kanıt: Rope inventory, inspection, retirement.

Yazılım karşılığı: Seri/lot, WLL, last test, discard reason.

## Escort towing

Nedir / görevi: Seyir halindeki gemiye kontrollü destek sağlamak için kullanılan özel hizmettir.

Niçin önemli: Seyir emniyeti ve dinamik güç/konum kabiliyeti ister.

Sahada nasıl işler: Sözleşme, hız, bölge ve kabiliyetler önceden teyit edilir.

Kritik kontrol: Her römorkör escort service yapmaya uygun değildir.

İz ve kanıt: Escort capability, assignment, logs.

Yazılım karşılığı: Service type-specific readiness rule.

## Dead ship towing / Açık deniz çekme

Nedir / görevi: Kendi tahriki bulunmayan veya kısıtlı geminin çekilmesini kapsayabilir.

Niçin önemli: Liman manevrasından farklı plan, risk ve ekipman gerektirir.

Sahada nasıl işler: Rota, bağlantı, hava limitleri, ekip ve çekme planı detaylandırılır.

Kritik kontrol: Sıradan harbour assist checklist’i yeterli sayılmaz.

İz ve kanıt: Tow plan, weather limits, emergency plan.

Yazılım karşılığı: Ayrı workflow / job class / approvals.

## Römorkör kabiliyet kartı – yazılım alanları

IMO / ulusal kayıt, MMSI (varsa), çağrı işareti, bayrak, klas, LOA, genişlik, draft, GT, motor gücü ve birimi, tahrik konfigürasyonu, bollard pull sertifika değeri/tarihi, towing winch/hook, fire-fighting kapasitesi (varsa), seyir sahası, onaylı hizmet sınıfı, personel asgari gereği, teknik kısıtlar, çalışma durumu. Zorunlu olup olmadıkları varlık tipi ve hizmet paketine göre yapılandırılmalı.

# 07 | Römorkör işinin uçtan uca yaşam döngüsü

Kullanıcının görmek istediği “römorkör ne iş yapar?” sorusunun operasyon cevabı aşağıdaki akıştır. Liman trafik yönetimi yerine, römorkör işletmecisinin kendi iş emri, kaynak ve kanıt zinciri modellenir.

| Aşama | Sahada olan | Kim yapar? | Yazılım verisi / karar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Talep alma | Gemi/acenteden veya sözleşme çerçevesinden hizmet isteği gelir. | Operasyon / dispatcher | Request ID, müşteri, hizmet, yer/zaman |
| 2. Ön değerlendirme | Gemi özellikleri ve hizmet ihtiyacı netleştirilir. | Dispatcher / marine operations | Ship info, limits, service class |
| 3. Aday römorkör seçimi | Müsaitlik, mesafe, kabiliyet ve ekip birlikte kontrol edilir. | Dispatcher | Candidates, conflicts, restrictions |
| 4. Teknik/ekip uygunluğu | Kritik arıza, sertifika, vardiya ve teçhizat kontrol edilir. | Teknik + crewing | Readiness snapshot, blockers |
| 5. Görev teyidi / briefing | Kaptan, koşul ve risk üzerinden görevi değerlendirir. | Tug Master / operasyon | Acceptance, JSA, toolbox |
| 6. İcra / event log | Hareket, bağlama, çalışma ve ayrılma zamanları kaydedilir. | Kaptan / crew | Timestamp, events, exceptions |
| 7. İstisna yönetimi | Gecikme, iptal, hava, arıza, ekip değişimi ele alınır. | İlgili sorumlular | Cancel/reassign reason, audit |
| 8. İş kapanışı | Yapılan iş ve kanıtlar doğrulanır. | Operasyon yetkilisi | Log, timesheet, customer evidence |
| 9. Analiz/öğrenme | Olay ve performans verisi gözden geçirilir. | HSEQ / yönetim | KPI, safety action, lessons |

## İş durumları için öneri

Draft → Requested → Assessed → Assigned → Pending Master Acceptance → Accepted → In Progress → Completed → Verified → Closed. Ayrı dallar: Cancelled, Rejected, Suspended, Reassigned. “Atandı” ile “kaptan kabul etti” ayrı tarihler ve aktörler olmalıdır. Kapalı iş düzeltmeleri versioned amendment olarak tutulur.

## İş kısıtları için örnekler

Römorkör farklı bir görevle zaman çakışması yaşarsa teklif engellenir veya yetkili gerekçesiyle alternatif plan ister. Crew çalışma/dinlenme kısıtına takılan atama bloklanır. Towing hook kritik arıza ise ilgili hizmet türü için uygunluk düşer. Hava limiti planı gemi/işe özeldir; API hava tahmini kaptanın kararını yerine geçiremez.

## Yaygın römorkör olay sözlüğü

JobRequested, TugProposed, CrewChecked, TugTechnicalChecked, MasterAccepted, JobStarted, AssistedVesselConnected, OperationPaused, Reassigned, JobCompleted, DefectReported, EvidenceVerified, JobClosed. Her event için actor, at, source, correlation_id ve gerekçe saklanmalı.

# 08 | Gemi operasyonunun uçtan uca yaşam döngüsü

Gemi tarafında amaç liman trafiğini kontrol etmek değil; kendi gemisinin sefer ve operasyon hazırlığını, kayıtlarını, güvenlik kontrollerini ve kanıtlarını izlenebilir tutmaktır.

| Evren | Tipik faaliyet | Kritik kanıt | Yazılım sonucu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sefer öncesi | Seyir planı, hava, ekip, malzeme, belgelere bakılır. | Departure checklist, voyage plan | Go/no-go destek görünümü |
| Hazırlık | Makine, dümen, telsiz, emniyet donanımı test edilir. | Pre-departure tests | Pending critical check warnings |
| Seyir | Vardiya, haberleşme, konum ve istisnalar yönetilir. | Bridge/engine logs | Voyage event history |
| Varış/yaklaşma | Pilot, römorkör/yer hizmetleri dış paydaş olarak koordinasyona girer. | Arrival checklist, contacts | Operation references |
| Yük işi | Gemi türüne göre yük alma/boşaltma/aktarımı yapılır. | Cargo checklist, plan | Cargo-task templates |
| İkmal ve bakım | Yakıt, su, yedek parça, bakım faaliyetleri. | Bunkering, PMS records | Consumption, defects |
| Operasyon sonrası | Eksiklik, uygunsuzluk ve öğrenilen ders toplanır. | Incident, near miss, handover | CAPA and report |

## Sefer planı (Passage plan)

Nedir / görevi: Gidilecek rotanın, tehlikelerin ve alternatiflerin kaptan/köprüüstü ekibince hazırlanmasıdır.

Niçin önemli: Seyrin kontrollü planlanmasını sağlar.

Sahada nasıl işler: Bölge, hava, draft, harita ve ekipman dikkate alınır.

Kritik kontrol: Plan onayı ve revizyon geçmişi korunur; harita çizim programı bu ürünün zorunlu kapsamı değildir.

İz ve kanıt: Passage plan approval, briefing.

Yazılım karşılığı: Belge/versiyon, görev ve check kayıtları.

## Pre-departure / departure check

Nedir / görevi: Kalkış öncesi teknik ve operasyonel hazırlık doğrulamasıdır.

Niçin önemli: Kritik eksikleri hareketten önce görünür kılar.

Sahada nasıl işler: Dümen, haberleşme, enerji, sertifika ve personel gibi başlıklar gözden geçirilir.

Kritik kontrol: Checklist tamam = kaptan emniyet onayı değildir.

İz ve kanıt: Pre-departure checklist, test logs.

Yazılım karşılığı: Risk blocker linked to vessel readiness.

## Vardiya devir-teslimi (Handover)

Nedir / görevi: Görevli değiştiğinde kritik mevcut durumun aktarılmasıdır.

Niçin önemli: Bilgi kaybını azaltır ve süreklilik sağlar.

Sahada nasıl işler: Açık arıza, hava, seyir durumu, özel iş ve alarmlar konuşulur.

Kritik kontrol: Sadece “devrettim” tıkı yeterli olmayabilir; istisnalar açıklanmalıdır.

İz ve kanıt: Handover record, acknowledgement.

Yazılım karşılığı: Open issues pinned to handover.

## Gemi/gemi tipi özel görevler

Nedir / görevi: Yük/ballast/pompa/araç/yolcu faaliyetleri gemi tipine göre değişen süreçlerdir.

Niçin önemli: Aynı ürün farklı ticari/profesyonel bağlamları yönetebilir.

Sahada nasıl işler: Görev şablonları profile göre etkinleşir.

Kritik kontrol: Tanker gerekliliği tüm gemilere uygulanmaz.

İz ve kanıt: Operations checklist, signed records.

Yazılım karşılığı: Dynamic form templates + applicability.

# 09 | Mürettebat, vardiya, eğitim ve yeterlik

Mürettebatın gemide bulunması yeterli değildir; göreve, gemi tipine, bayrağa, sertifikaya, eğitim ve dinlenme şartlarına uygunluğu kontrol edilmelidir. STCW yeterlik ve vardiya standartlarını, MLC çalışma ve yaşam koşullarını düzenler; gemi bazlı uygulanabilirlik önemlidir.

| İş nesnesi | Örnek alanlar | Olmazsa olmaz kontrol |
| --- | --- | --- |
| Personel | Person ID, uyruk, unvan, iletişim, uygunluk | KVKK ve veri minimizasyonu |
| Pozisyon | Kaptan, çarkçıbaşı, zabit, yağcı vb. | Pozisyon grubu yerine somut pozisyon |
| Yeterlik / CoC | Yetki alanı, belge no, düzenleyen, bitiş | Gerçeklik ve role uygunluk doğrulaması |
| Gemi ataması | Gemi, pozisyon, başlangıç/bitiş | Çakışma ve onboard roster |
| Eğitim | Kurs, geçerlilik, hedef pozisyon/operasyon | Zorunluluk matrisi: pozisyon × eğitim |
| Vardiya / rest | Vardiya süreleri, dinlenme | MLC/STCW/yerel kural değerlendirmesi |
| Sağlık muayenesi | İşle ilgili gerekli uygunluk statüsü | Sağlık içeriğine dar erişim; açık hassas veri yayma |
| Deneyim / familiarization | Gemi türü/cihaz tipi, oryantasyon | Gemi ve ekipman bazında işi yapabilirlik |

## Eğitim-pozisyon eşleştirme

Bir pozisyon için alınması gereken eğitimler “zorunlu / koşullu / önerilen” düzeyinde yönetilebilir. Koşullu zorunluluk gemi türü, teçhizat, görev ve sefer profilinden kaynaklanabilir. Aynı eğitim kişinin birden çok görev atamasını destekleyebilir; önceki sertifika ve muafiyet kaydı korunmalıdır.

## Atama kararı öncesi kontroller

Yeterlik geçerli mi? İlgili gemi tipi için doğru mu? Minimum Safe Manning bağlamı sağlanıyor mu? Dinlenme/kontrat veya vardiya kısıtı var mı? Özel görev (tanker, GMDSS, römorkör hizmeti) ek eğitim istiyor mu? Sistem uyarı üretmeli; mevzuat yorumu yetkili sorumluya ait olmalı.

## MLC 2025 değişikliklerinin sürüm notu

ILO MLC portalında 2025 değişiklikleri kabul edilmiş görünse de NORMLEX girişinde 15 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükte değil; beklenen yürürlük 23 Aralık 2027. Ürün “adopted / not yet effective / effective” durumlarını ayırmalı. [K-ILO-2]

# 10 | Planlı bakım, arıza ve kritik ekipman

PMS (Planned Maintenance System) takvim, çalışma saati, ekipman kondisyonu veya olay tetikleyicisiyle bakım yapmayı sağlar. Arıza yönetimi (defect) ve teknik iş emri (work order), bakımın tamamlayıcısıdır; aynı kavram değildir.

## Bakım planı / PM Schedule

Nedir / görevi: Tekrarlayan kontrol, servis ve değişim faaliyetlerini düzenler.

Niçin önemli: Arıza önleme ve güvenilirlik sağlar.

Sahada nasıl işler: 500 saatlik yağ değişimi veya aylık test gibi periyotlarla görev doğar.

Kritik kontrol: Ölçüm birimi ve çevrim saati tekilleştirilir; overdue göreve etkisi değerlendirilir.

İz ve kanıt: Approved plan, manufacturer manual, work order.

Yazılım karşılığı: Interval rules, next due, alerts and history.

## Arıza / Defect

Nedir / görevi: Ekipmanda tespit edilen işlev bozukluğu, anomali veya sınırlama kaydıdır.

Niçin önemli: Riskin erken görünür ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Sahada nasıl işler: Crew belirtileri bildirir, teknik ekip neden ve etkiyi değerlendirir.

Kritik kontrol: Reported symptom ≠ root cause; severity güvenlik etkisiyle ilişkilidir.

İz ve kanıt: Defect report, photos, readings.

Yazılım karşılığı: Defect severity, restriction, linked work order.

## İş emri / Work Order

Nedir / görevi: Belirli bakım/onarım görevinin ataması, icrası ve kapanışını yönetir.

Niçin önemli: İş, malzeme ve kanıtın izini tutar.

Sahada nasıl işler: Teknik ekip planlar, uygular, test eder, yetkili kontrol eder.

Kritik kontrol: İş yapıldı ifadesi arızanın kapatılmasıyla aynı olmayabilir.

İz ve kanıt: Labor, checklist, parts, test results.

Yazılım karşılığı: WO status workflow and approvals.

## Kritik ekipman

Nedir / görevi: Kaybı gemi emniyetini, çevreyi veya kritik operasyonu önemli etkileyen ekipmandır.

Niçin önemli: Beklenmeyen işlev kaybının etkisini yönetir.

Sahada nasıl işler: Kritiklik belirlemesi risk ve SMS kapsamında yapılır.

Kritik kontrol: Kritik işaretinin etkisi yalnız raporda kalmamalı, readiness’e işlenmeli.

İz ve kanıt: Critical register, redundancy tests.

Yazılım karşılığı: Blockers, contingency and escalation.

## Yedek parça / Spare

Nedir / görevi: Bakım ve onarım için stoklanan üreticiye/tasarıma uygun malzemedir.

Niçin önemli: İş sürekliliği ve bakım zamanlamasını etkiler.

Sahada nasıl işler: Minimum stok, lot, kullanım ve tedarik izlenir.

Kritik kontrol: Muadil parça uygunluğunun teknik onayı gerekir.

İz ve kanıt: Part certificates, usage, purchase record.

Yazılım karşılığı: Stock, reserve, work order consumption.

## Klas bulgusu / Condition of class

Nedir / görevi: Klas denetimi sonucu ortaya çıkan sınırlama veya tamamlanması istenen iştir.

Niçin önemli: Varlığın operasyonel/statutory durumunu etkileyebilir.

Sahada nasıl işler: İlgili süre ve yetkili makam iş akışına bağlanır.

Kritik kontrol: Klas kapattı bilgisi şirket içi aksiyon kapatma ile ayrı tutulmalı.

İz ve kanıt: Class report, closure certificate.

Yazılım karşılığı: Survey/condition dependencies.

| Ayrım | Örnek | Tasarım sonucu |
| --- | --- | --- |
| Semptom | Şanzıman yağ basıncı alarmı | Measurement / alarm event |
| Arıza hipotezi | Müşir arızası olabilir | Unverified suspected cause |
| Doğrulama | Mekanik manometre ile kontrol | Test record / evidence |
| Teknik neden | Sensör kontağında temassızlık doğrulandı | Confirmed failure cause |
| İş emri | Müşir/kablo onarımı ve test | WO linked defect |
| Etki | Manevra sırasında izleme kısıtı | Restriction / readiness |
| Kapanış | Teknik test ve kaptan bilgilendirmesi | Verified closure / traceability |

# 11 | İş sağlığı, emniyet, risk ve olay yönetimi

HSE, kalite ve genel uygunsuzluk yönetiminden ayrı sorumluluklarla kurgulanmalıdır. Olay önleme, bildirim, müdahale, analiz, aksiyon ve öğrenme döngüsü bütünleşik çalışır.

## Tehlike (Hazard) / Risk

Nedir / görevi: Tehlike zarar potansiyeli; risk olasılık ve etki değerlendirmesidir.

Niçin önemli: Proaktif tehlike farkındalığı sağlar.

Sahada nasıl işler: Operasyon öncesi JSA ve görev değişiminde yeniden değerlendirme yapılır.

Kritik kontrol: Risk matrisi sayısı yetkin insanın kararını ikame etmez.

İz ve kanıt: Risk assessment, mitigations, sign-offs.

Yazılım karşılığı: Hazard library, risk version, approval and revision.

## JSA / Job Safety Analysis

Nedir / görevi: Belirli işi adımlara bölerek tehlike ve kontrolleri değerlendirir.

Niçin önemli: Görev öncesi ekip ortak emniyet anlayışı sağlar.

Sahada nasıl işler: Towage bağlantı işi, kapalı mahallere giriş, sıcak çalışma vb. öncesi uygulanır.

Kritik kontrol: Aynı formun körlemesine kopyalanması yeni koşulu kaçırır.

İz ve kanıt: JSA sheet, team acknowledgement.

Yazılım karşılığı: Task-based template + site/crew context.

## Toolbox talk

Nedir / görevi: İş öncesi kısa ekip güvenlik brifingidir.

Niçin önemli: Anlık iş risklerini tüm ekibe iletir.

Sahada nasıl işler: Operasyon, hava, ekipman, görev dağılımı konuşulur.

Kritik kontrol: Katılım imzası gerçek anlama ve kritik kararın kanıtı değildir.

İz ve kanıt: Attendance, topics, concerns.

Yazılım karşılığı: Briefing record tied to job.

## Permit to Work / İş izni

Nedir / görevi: Özel tehlikeli faaliyetler için kontrollü izin süreçleridir.

Niçin önemli: İzolasyon, hazırlık, gözetim ve kapanış disiplinini sağlar.

Sahada nasıl işler: Sıcak iş, yüksekte çalışma, kapalı mahal gibi faaliyetlerde kullanılır.

Kritik kontrol: Geçerlilik süresi, eşzamanlı iş, izin iptal ve değişen koşullar yönetilir.

İz ve kanıt: PTW, gas test, isolation, signatures.

Yazılım karşılığı: Permit workflow, conflicts, suspension.

## Near miss / Ramak kala

Nedir / görevi: Zarar doğmadan atlatılan tehlikeli olaydır.

Niçin önemli: Öğrenme ve önleme için değerli erken sinyaldir.

Sahada nasıl işler: Personel kolayca ve suçlayıcı olmadan raporlar.

Kritik kontrol: Ramak kalayı hasarlı olay gibi sınıflandırmak yanlış KPI üretir.

İz ve kanıt: Near-miss reports, action tracking.

Yazılım karşılığı: Low-friction mobile reporting.

## Incident / Accident

Nedir / görevi: Yaralanma, çevre, mal, operasyon veya emniyet etkili olaydır.

Niçin önemli: Kayıt, inceleme, bildirim ve önleme sağlar.

Sahada nasıl işler: İlk bildirim, containment, inceleme, kök neden ve doğrulama yürütülür.

Kritik kontrol: Bildirim ve dış otorite raporlama eşikleri vaka/ülke bazlıdır.

İz ve kanıt: Timeline, witness, photos, actions.

Yazılım karşılığı: Incident case, CAPA, audit chain.

## CAPA / Düzeltici-önleyici faaliyet

Nedir / görevi: Tespit edilen sapmanın kök nedenini ve tekrar riskini ele alır.

Niçin önemli: Etkin kalıcı düzeltme sağlar.

Sahada nasıl işler: Atanan aksiyon tamamlanır, ardından etkinlik izlenir.

Kritik kontrol: Bir aksiyon kapanınca olay otomatik tamamen kapanmamalı.

İz ve kanıt: Root cause, action, verification.

Yazılım karşılığı: Action workflow + effectiveness gate.

## İnsan faktörü – gözden kaçmasın

Yorgunluk, iletişim kopukluğu, hiyerarşi baskısı, zaman baskısı, eksik görev devri ve dikkat dağınıklığı operasyon kazalarına katkı verebilir. Formlarda “insan hatası”nı tek kök neden olarak zorlamayan, sistemik nedenleri kaydetmeye uygun bir analiz akışı kur.

# 12 | Sertifika, klas, denetim ve mevzuat

“Geminin sertifikaları” tek liste değildir. Uluslararası sözleşmeler, bayrak kuralları, klas kapsamı, hizmet sözleşmesi ve gemi özel ekipmanı farklı kontroller doğurur. Bir resmî belgenin ürün içindeki taranmış kopyası, geçerliliğinin doğrulanması anlamına gelmez.

| Düzenleme / çerçeve | İş dünyasında karşılığı | Yazılımda dikkat |
| --- | --- | --- |
| ISM Code | Emniyet Yönetim Sistemi, kaptan otoritesi, DPA, iç denetim, bakım, olay öğrenimi. | DOC, SMC, SMS, risk, evidence graph |
| SOLAS | Yapım, ekipman ve operasyonun gemi emniyeti asgari standartları. | Teknik/sertifika/denetim ilişkilendirmesi |
| STCW | Gemi insanı yeterlik, eğitim, vardiya standartları. | Pozisyon-yeterlik ve sertifika doğrulama |
| MARPOL | Gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini önleme; altı teknik ek. | Atık, yağ, emisyon, ilgili log ve sertifika |
| MLC 2006 | Deniz insanı çalışma, yaşam, dinlenme, sağlık ve refah şartları. | Crewing, çalışma-dinlenme ve şikâyet gizliliği |
| BWM Convention | Balast suyu ile istilacı canlı taşınması riskinin kontrolü. | Gemiye uygunsa plan, kayıt ve sertifika |
| COLREG | Denizde çatışmayı önlemeye ilişkin kurallar. | Eğitim/prosedür/köprüüstü kanıt bağlamı |
| ISPS Code | Gemi ve liman tesisi güvenliği bağlamı; kapsama göre. | Ship security plan erişim sınırlaması |
| Klas kuralları | Teknik uygunluk, survey, koşullar ve öneriler. | Class society, due, findings, restrictions |
| Türkiye / bayrak overlay | Ulusal uygulama, talimat ve sertifikasyon farkları. | Source version + applicable ship profile |

## Kritik sertifikaları karıştırma

DOC (Document of Compliance), ilgili şirketin ISM kapsamıyla ilgili belgesidir; SMC (Safety Management Certificate) gemi kapsamındadır. Class Certificate ve statutoy sertifikalar aynı şey değildir. CoC (Certificate of Competency) çoğunlukla personel yeterliğine ilişkindir; “CoC” kısaltmasının bağlamı ekranda açıklanmalıdır. Her sertifika tipinin veren kurumu, kapsadığı varlığı, yürürlük/süre ve survey periyotları ayrı modellenir.

## Denetim türleri

Internal audit, external audit, klas survey, bayrak denetimi, liman devleti kontrolü (PSC), müşteri/vetting denetimi farklı amaç ve sonuçlar içerir. Bulgu (finding), uygunsuzluk (NCR), observation, recommendation ve condition of class ayrı sonuç tipleri olabilir. Durumlar: Open → Action Planned → Implemented → Verified → Closed; kritik durumlarda “Overdue / Escalated” yan durumları tutulur.

## Regulatory applicability: ürün tasarımı

Bir regülasyon kaydı en az şu alanlarla yaşar: source_org, source_url, instrument, clause, edition/amendment, adopted_date, effective_date, ship_type_scope, flag_scope, GT_range, voyage_scope, exceptions, controlling_authority, verification_owner, evidence_type ve applicable_status. “Aynı römorkör her yerde ISM zorunlu” gibi sabit kural koyma. İdarenin yazılı kapsam kararı ve ulusal uygulama kontrolüyle sonuç üret.

## ISM §1–12 iş hayatındaki başlıca başlıklar

General; Safety and Environmental Protection Policy; Company Responsibilities and Authority; Designated Person(s); Master’s Responsibility and Authority; Resources and Personnel; Shipboard Operations; Emergency Preparedness; Reports and Analysis of Non-conformities, Accidents and Hazardous Occurrences; Maintenance of the Ship and Equipment; Documentation; Company Verification, Review and Evaluation. ISM Part B belgelendirme/doğrulama süreçlerini ele alır. Ayrıntılı madde matrisi eski ISM analiz dokümanında bulunur.

# 13 | Çevre, balast, atık, yakıt ve enerji

Gemide çevre yönetimi yalnız atık beyanı değildir: yağlı su, çöp, atık su, hava emisyonları, yakıt transferi, balast ve sızıntı olayları ayrı kontrol konularıdır. MARPOL altı teknik ek içerir; uygulanabilirlik gemiye ve operasyona göre değişir.

## Sintine ve yağlı su (Bilge)

Nedir / görevi: Makine/gemi içinde biriken su ve yağlı sıvılardır.

Niçin önemli: Deniz kirliliği riskinin güvenli kontrolü gerekir.

Sahada nasıl işler: Toplama, işleme, tank transferi ve yasal deşarj/teslim prosedürleri yürür.

Kritik kontrol: MARPOL kapsamı, cihaz ve yerel yasaklar; açıkça doğrulanmadan deşarj onayı üretilmez.

İz ve kanıt: Oil record book / disposal receipt / bilge log.

Yazılım karşılığı: Bilge handling event ve kayıt doğrulama.

## Atık ve çöp (Garbage)

Nedir / görevi: Gemide oluşan farklı kategorilerde katı atıkları kapsar.

Niçin önemli: Ayrıştırma, saklama ve teslim yükümlülüklerini yönetir.

Sahada nasıl işler: Atık miktarı, tür, tarih ve teslim yeri kaydedilir.

Kritik kontrol: Plastik deşarj yasağı; atık türüne göre farklı prosedür.

İz ve kanıt: Garbage record book / shore receipt.

Yazılım karşılığı: Waste category + quantity + disposal evidence.

## Balast suyu (Ballast water)

Nedir / görevi: Geminin denge/draft koşullarını ayarlamak için alınan/salınan sudur.

Niçin önemli: Gemi dengesi ve ekosistemin korunmasıyla ilgilidir.

Sahada nasıl işler: Uygunsa ballast planı, işlem/arıtma ve kayıt uygulanır.

Kritik kontrol: Her gemide ballast tankı veya ilgili BWM yükümlülüğü var sayılmaz.

İz ve kanıt: BWM plan, Ballast Water Record Book.

Yazılım karşılığı: Ballast operation and treatment verification.

## Bunkering / Yakıt ikmali

Nedir / görevi: Gemiye yakıt alınması sürecidir.

Niçin önemli: Güç sürekliliği ve kirliliği önler.

Sahada nasıl işler: Kontrol listesi, tank planı, iletişim, alınan miktar ve numune kayıtları olur.

Kritik kontrol: Taşma/sızıntı ve yakıt niteliği kritik.

İz ve kanıt: Bunker Delivery Note, sample, checklist.

Yazılım karşılığı: Fuel purchase/receipt, spill event.

## Hava emisyonu / Enerji

Nedir / görevi: Makine yakıt tüketimi ve emisyon yükümlülükleriyle ilgilidir.

Niçin önemli: Mevzuat uyumu, maliyet ve sürdürülebilirlik için önemlidir.

Sahada nasıl işler: Yakıt tüketimi, operasyon saati ve gerekiyorsa raporlama bilgisi toplanır.

Kritik kontrol: Emisyon katsayıları, sefer/bayrak/geçerlilik bazlı değişir; otomatik kesin yasal rapor iddiası yok.

İz ve kanıt: Fuel log, emission reports, records.

Yazılım karşılığı: KPI + source-aware reporting; uncertainty tag.

## Çevre kaydının asgari metaverisi

Vessel / operation, ilgili MARPOL/BWM kuralı, başlangıç-bitiş, kayıt türü, miktar/birim, tank veya ekipman, yapan, doğrulayan, örnek dosya, e-log durumu ve yetkili düzeltme geçmişi. Elektronik resmî kayıt geçerliliği bayrak ve ilgili kurallara göre ayrıca teyit edilmelidir.

# 14 | Acil durumlar, tatbikatlar ve güvenlik

Acil durum hazırlığı bir “tatbikat tarihi” alanından fazlasıdır: senaryo, ekip rolü, ekipmanın yeterliği, iletişim, değerlendirme ve geliştirme birlikte izlenir.

| Acil olay | Sahada hedef | Ön hazırlık | Yazılım kaydı |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangın | Can güvenliği, yangının tespiti/izolasyonu, müdahale. | Muster, cihaz testi, fire drill | Drill, action, equipment status |
| Su alma / Flooding | Su girişini kontrol etme ve stabilite riskini yönetme. | Watertight integrity, pump readiness | Incident, emergency plan reference |
| Blackout / Tahrik kaybı | Kontrollü enerji ve sevk güvenliği. | Emergency power, steering tests | Technical event, readiness restriction |
| Adam denize düştü | Kurtarma ve acil haberleşme. | MOB drill, rescue equipment | Drill/event evidence |
| Çatışma / Karaya oturma | İnsan, gemi, çevre zararını en aza indirme. | Emergency plan, communication lists | Incident case, notification log |
| Çekme hattı kopması | Römorkör/yardım edilen gemide güvenli ayrım ve müdahale. | Tow plan, escape/release checks | Towage exception, gear defect |
| Siber olay | Bilgi/OT güvenliği ve süreklilik. | Backup, segmentation, incident procedures | Cyber case, recovery steps |

## Tatbikat döngüsü

Plan → Senaryo → Katılımcı ve rol → İcra ve gözlem → Eksik/başarı → Aksiyon → Etkinlik doğrulama. “Gerçek olay” ile “tatbikat” KPI’da kesin ayrılmalı; bir acil durum tatbikatının başarısı katılım imzasına indirgenmemeli.

## Operasyonel teknoloji ve siber güvenlik

Vessel OT (makine, navigasyon vb.) ile ofis IT ortamı güvenlik açısından farklıdır. POSEIDON ekipmandan veri okusa bile emniyet kritik kontrol komutları veya otomatik açma/kapatma gerçekleştirmemelidir; siber risk ISM SMS bağlamında ele alınır. [K-IMO-6]

# 15 | Readiness ve operasyon kararı tasarımı

Readiness = bir varlığın belirli zamanda ve belirli iş türünde görevi güvenle yapmaya hazır olmasına ilişkin karar desteği. Mutlak “gemi hazırdır” damgası yerine, kapsamı belli bir uygunluk değerlendirmesi gerekir.

## Önerilen karar katmanları

| Katman | Soru | Örnek | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Varlık yeterliği | Bu varlık söz konusu işi teknik olarak yapabilir mi? | Towage/escort/bollard pull/gear | Asset capability |
| Personel | Bu görev ve vardiyada gerekli ekip uygun mu? | CoC, training, rest hours | Crew records |
| Mevzuat/sertifika | İlgili gerekler mevcut mu? | Ship certificates, verified scope | Regulatory rules |
| Teknik durum | Operasyon kritik arızadan etkileniyor mu? | Towing hook restricted | Defects/PMS |
| Görev ortamı | Bu işte koşullar yeterli mi? | Weather, location, operation class | Job risk assessment |
| İnsan kararı | Yetkili görev/emniyet kararını verdi mi? | Tug Master acceptance | Signed approval |

## Önerilen durum dili

Not assessed (değerlendirilmedi) / Ready with verified scope (bu iş kapsamında hazır) / Conditional (koşullu - gerekçe/izinli istisna) / Not ready (engelli) / Requires human review (yetkili incelemesi gerekli) / Unknown (veri eksik). Bunlar kesin mevzuat uygunluğu statüsü değildir.

## Readiness doğrulama zinciri

Job → gerekli capability & certificates → current crew roster → technical defects / PM → role-specific sign-offs → conditions → assessment snapshot → Master accept/reject → operation result. Değerlendirmenin “neden” kısmı açıklanabilir olmalı. Bir kaydın değişmesi sonucu etkilenen işler yeniden değerlendirilmeli; geçmiş snapshot değişmeden saklanmalı.

## Önemli ilke: insan kararı ve uyarı

Yazılım planlanmış iş için aday önerebilir, eksik kanıtı işaretleyebilir ve bloke edebilir. Kaptanın emniyet değerlendirmesi, DPA eskalasyonu ve dış sertifikasyon kararı yerine geçemez. Kritik blocker’ın sistem dışında override edilmesi gerekiyorsa dahi yetki, gerekçe, kapsam ve denetim izi olmalıdır; hukuken/operasyonel olarak override edilemeyecek durumlara seçenek konulmaz.

# 16 | Ürün modülleri, süreç ve veri modeli

POSEIDON’da iş alanı sınırları tarihsel yazılım modül kalıplarıyla değil, denizcilikte bağımsız sahiplik ve olay akışlarıyla tanımlanmalıdır. Ürün gemi+römorkör odaklıdır; filo ve şirket toplulaştırmadır.

| Ürün alanı | Temel varlıklar | İş değeri |
| --- | --- | --- |
| Varlık / Vessel & Tug Registry | Company, Vessel, Tug, System, Equipment | Tekil teknik kimlik ve kapsam |
| Gemi operasyonu | Voyage, Checklist, Operation Event | Seyir/operasyon kanıtı |
| Römorkör operasyonu | Job, Assignment, Tow Plan, Execution Log | İş talebinden teslimata |
| Crew & Competency | Person, Position, Certificate, Training, Assignment | Doğru kişinin doğru görevde olması |
| Maintenance / PMS | Asset, PM Plan, Work Order, Defect, Spare | Teknik süreklilik |
| Safety / HSE | Hazard, Risk, Incident, JSA, PTW, Drill | Önleme, müdahale ve öğrenme |
| Regulatory / Class | Requirement, Applicability, Certificate, Survey | Uyumun izlenmesi ve kanıtı |
| Audit & Actions | Audit, Finding, CAPA, Effectiveness | Bağımsız kontrol ve iyileşme |
| Readiness | Readiness Assessment, Blocker, Human Decision | İş ve zaman bazlı destek |
| Documents & Evidence | Controlled Document, Evidence, Version | Kontrollü bilgi ve kanıt |
| Analytics | Metric, Dashboard, Operational Event | Açıklanabilir performans |
| Settings & Access | Role, Policy, Delegation, Org, Audit Trail | İş yetkisi ve güvenlik |

## Veri ilişkilerini doğru kur

Company 1..N Vessels; Vessel 1..N Equipment; Vessel 1..N Crew Assignments; Tug 1..N Jobs over time; Job 1..N Events, Checks, Evidence; Equipment 1..N Defects; Defect 0..N Work Orders; Requirement N..N Applicability Profiles; Certificate N..N Requirement References; Risk/Incident 1..N Actions; ReadinessAssessment N..N Signals. Bu ilişkiler bağlamda doğrulanmalı; örneğin bir iş birden fazla römorköre atanabilir, römorkör birden fazla işin zamanlanmış parçası olabilir.

## Kaynak verinin doğruluğu

Her kritik değerde value + unit + source + observed_at + valid_from/valid_to + verified_by + status olmalı. Örneğin “Bollard Pull: 55” anlamlı değildir; 55 ton-force mi, kN mi, hangi test, hangi tarihte? Benzer biçimde “sertifika geçerli” için belge türü, otorite, kapsam, son tarih ve verification gerekir.

## Çok şirketli veri güvenliği

Tenant ayrımı, şirkete göre erişim, filo/kaptan görünümü, hassas crew verileri, şirketler arası job müşteri gizliliği ve immutable audit trail tasarım şartı olarak ele alınır. Offline/PWA uygulama varsa senkronizasyon çatışması, geçici kaydetme, idempotency ve mağduriyet önleyici uyarı gerekir.

## Takip edilebilirlik zinciri

Authoritative source / customer contract → applicability → business requirement → rule → UI field/flow → evidence → test case → release version. Analiz, test ve ürün içeriği aynı requirement_id ile çapraz referanslanmalı.

# 17 | Rol bazlı ekran ve alan kataloğu

Bir ekran tasarlarken önce “Bu kişi hangi kararı şimdi verecek?” sorusunu sor. Aynı veri farklı kullanıcıya farklı karar bağlamıyla sunulur.

| Ekran / kullanıcı | Öncelikli bilgi | Kritik aksiyon | Eksik kalmaması gereken |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispatcher – İş Havuzu | Talepler, saat, hizmet tipi, uygun adaylar | Atama / değiştirme | Readiness nedeni, çakışma, master acceptance |
| Tug Master – Bugünkü İşlerim | Atanan görev, hava/operasyon özeti, ekip ve teknik sınırlamalar | Kabul / reddet / durdur / logla | Gerekçe ve onay izi |
| Chief Engineer – Technical Inbox | Açık kritik defect, overdue PMS, work order | Onar / test et / teknik değerlendir | Alarm ve gerçek doğrulama kanıtı |
| Crewing – Uygunluk | Pozisyon, belgeler, atama, eğitim, dinlenme | Atama doğrula | Etkilenen işler ve hukuki kapsam |
| DPA / HSEQ – Safety Inbox | Olay, risk, escalation, audit | İncele / eskale / kapatmayı doğrula | Üst yönetime takip kanalı |
| Management – Fleet View | Hazırlık riski, faaliyet, bakım gecikmesi, olay trendi | Karar al / kaynak ayır | KPI paydası, trend kaynakları |
| Vessel Master – Vessel Today | Sefer/iş durumu, kritik bekleyenler, crew | Readiness ve uygunluk değerlendir | Kaptan overriding authority |
| Compliance – Registry | Kaynak mevzuat, sertifika, survey, öneriler | Uygulanabilirliği doğrula | Kaynak sürümü ve uzman onayı |

## Örnek ekran 1: Römorkör İş Detayı

| Alan grubu | Somut alanlar |
| --- | --- |
| İş kimliği | Job no, service type, talep eden, priority, contract ref |
| Bağlam | Assisted vessel, konum metni/referansı, planlanan başlangıç-bitiş, hava bilgisi kaynağı |
| Kaynaklar | Tug list, crew assignment, towing gear capability, bollard pull certificate |
| Kontroller | Crew eligibility, technical blockers, certificates, risk/JSA, tug master decision |
| İcra | Actual times, event log, delay/cancel, incident/defect, service proof |
| Kapanış | Record completeness, verified by, amendment reason, audit trail |

## Örnek ekran 2: Ekipman Arıza Detayı

| Alan grubu | Somut alanlar |
| --- | --- |
| Kimlik | Asset tree path, equipment code, manufacturer, model, serial |
| Tespit | Observed at, reporter, symptoms, alarm code, readings + units |
| Etkisi | Safety critical yes/no, operation/service restriction, active jobs affected |
| Müdahale | Containment, WO links, spare usage, suspected & confirmed cause |
| Doğrulama | Test evidence, verified by, acceptance decision, re-open history |

## Örnek ekran 3: Personel Yeterlik Matrisi

Satırlar pozisyon, sütunlar eğitim veya yeterlik; hücrede “zorunlu / koşullu / önerilen / kapsam dışı” görünür. Ayrı ekranda kişiye ve gemi görevine göre fiilî uygunluk gösterilir. Binlerce pozisyon için arama, filtre, toplu atama taslağı, değişiklik önizlemesi ve etkilenen kişi sayısı önemlidir. Zorunluluğun neden geçerli olduğu açıklanabilir olmalı.

# 18 | İş kuralları, durum makineleri ve kabul kriterleri

İyi analiz yalnız buton tanımı değildir. Olay, durum, geçiş yetkisi, eksik bilgi, gecikme, istisna ve kanıt kurallarını birlikte yazar.

## BR-01 | Kritik ekipman arızası operasyon uygunluğunu etkiler

İş ihtiyacı: Kritik towing hook arızası açıkken ilgili çekme işine uygunluk gösterilmesin.

Veri alanları: equipment_id, defect_id, criticality, affected_service_type, verified_status

Kural ve istisnalar: Aynı ekipmanda çoklu defect varsa tamamının kapanışı ve gerekli test doğrulanmalı.

Örnek kabul kriteri: Given aktif kritik towing hook arızası ve açık tug job varken, When aday değerlendirme çalışırsa, Then tug NOT READY / blocker nedeni görünür ve dispatcher sessizce onaylayamaz.

## BR-02 | Personel sertifikası tarihinden önce kontrol edilir

İş ihtiyacı: Pozisyonun gerektirdiği belge iş süresi boyunca geçerli olmalıdır.

Veri alanları: person_id, certificate type, scope, valid_from, expiry, job time window

Kural ve istisnalar: Timezone, süren işin bitişi, geçici belge ve otorite onaylı istisna ayrı değerlendirilmeli.

Örnek kabul kriteri: Given planlı görev sırasında belgesi bitecek personel, When assignment kontrol edilir, Then uygunluk uyarısı ve gerekçe üretilir.

## BR-03 | İş tahsisi ile kaptan kabulü ayrı kayıttır

İş ihtiyacı: Operasyon planının atanması kaptanın görevi emniyetli bulduğu anlamına gelmez.

Veri alanları: assigned_by/at, master_decision_by/at, reason

Kural ve istisnalar: Plan değişirse önceki master kabulünün kapsamı tekrar değerlendirilebilir.

Örnek kabul kriteri: Given assigned iş, When master has not accepted, Then execution cannot be marked accepted.

## BR-04 | Kapanış kanıtı zorunlu / koşulludur

İş ihtiyacı: Belirli iş tiplerinde kapanış için kanıt ve doğrulayıcı gerekir.

Veri alanları: job_type, evidence_rule, required_event, verified_by

Kural ve istisnalar: İptal ve gerçek tamamlanma birbirinin alternatifi değildir.

Örnek kabul kriteri: Given completed tug job missing required proof, When close is attempted, Then missing evidence list blocks close.

## BR-05 | Regülasyon uygulanabilirlik parametrelidir

İş ihtiyacı: Kural varlık profilinden ve regülasyon sürümünden hesaplanır.

Veri alanları: flag, GT, type, voyage, DOC scope, rule effective date

Kural ve istisnalar: Undetermined / exemption / review-needed durumları bulunmalı.

Örnek kabul kriteri: Given scope unknown, When applicability runs, Then status requires review not compliant.

## BR-06 | Mevzuat yürürlük tarihi gelecekteyse

İş ihtiyacı: Gelecekte etkili değişiklik uygulama öncesi hazırlık olarak izlenir.

Veri alanları: source_id, adopted_at, effective_at, applicability

Kural ve istisnalar: Değişiklik yürürlükteymiş gibi geçmiş değerlendirme değişmez.

Örnek kabul kriteri: Given rule effective date after assessment, When status evaluated, Then planned not active rule is indicated.

## BR-07 | Denetim bulgusu doğrulanmadan kapanmaz

İş ihtiyacı: Aksiyon bitmesi bağımsız bulgu kapanışı için yeterli olmayabilir.

Veri alanları: finding_id, action_id, evidence_id, verification_status

Kural ve istisnalar: Dış otorite kararını ürün veremez; klas teyidi beklenen durum sunulmalı.

Örnek kabul kriteri: Given action completed and no verification, When closing finding, Then state remains Pending Verification.

## BR-08 | Offline kayıt çakışması

İş ihtiyacı: Gemi bağlantı kaybında kritik işlemin yinelenmesini ve çifte kapanışı önle.

Veri alanları: device_id, client_id, revision, server_version, created_at

Kural ve istisnalar: Gecikmiş senkronizasyon ile önceki değer üzerine yazma sessizce olmamalı.

Örnek kabul kriteri: Given two edits of the same job offline, When sync occurs, Then merge conflict is surfaced with full audit.

## BR-09 | Sözleşme/kabiliyet eşleştirmesi

İş ihtiyacı: İş türüne göre uygun römorkörler şeffaf kurallarla aday gösterilir.

Veri alanları: service_type, capability tags, restriction, area, roster

Kural ve istisnalar: Bollard pull sabit minimumları uzman onaylı kural setinden gelir; kural yoksa otomatik hüküm verilmez.

Örnek kabul kriteri: Given insufficient or unverified capability, When suggested, Then state requires review and reason shown.

## Önerilen durum makinesi – defect

Reported → Triaged → Under Investigation → WO In Progress → Repaired → Test Pending → Verified → Closed. Ayrı: Reopened, Deferred with authorization, Restricted. Kritik arıza için Defect Closed durumu, ilişkili operasyon riskinin otomatik silindiği anlamına gelmeyebilir: readiness re-evaluation gerektirir.

## Önerilen durum makinesi – sertifika

Draft → Submitted → Document Received → Authenticity/Scope Under Review → Verified → Active → Expiring Soon → Expired / Suspended / Replaced. Değiştirilen veya iptal edilen sertifika geçmişi saklanır; doğrulanmamış pdf Active olamaz.

## Önerilen durum makinesi – olay

Reported → Initial Response → Investigation → Root Cause Review → Actions Planned → Actions Implemented → Effectiveness Pending → Closed; eskalasyon, dış bildirim, gizlilik iş kuralları olay kategorisine göre eklenir.

# 19 | Gerçek saha senaryoları / uçtan uca testler

Senaryolar eğitim ve test taslağıdır. Belirli gemide gerçek müdahale, sevk, izin veya limit kararı yerine geçmez; uzman onaylı prosedürlerle doğrulanmalıdır.

## S-01 | Römorkörde towing hook arızası

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | İş tahsisinden 40 dakika önce çekme kancasında başarısız fonksiyon testi bildirildi. |
| Aktörler | Crew → Chief Engineer → Tug Master → Dispatcher → HSEQ / teknik yönetim |
| Normal akış | Arıza kayıtlı; kritik işlev değerlendirilir; mevcut job için readiness yeniden hesaplanır; dispatcher alternatif/yeniden planlama yapar; teknik servis ve test sonucu alınır; Master yeni iş kararını verir. |
| İstisna / güvenlik | Kaptanın emniyet kararını operasyon planı geçersiz kılamaz. Teknik kapanış kesinleşmeden uygundur etiketi çıkmaz. |
| Asgari veri ve kanıt | Equipment ID, defect cause, test, affected jobs, reassignment, master decision. |
| Örnek kabul kriteri | Aktif critical gear defect olan römorkör ilgili hizmete otomatik “Ready” olamaz; karar ve sebep kaydedilir. |

## S-02 | Şanzıman yağ basıncı alarmı

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Makine çalışırken dişli kutusunda yağ basıncı alarmı görüldü; müşir veya gerçek basınç anomalisinden şüpheleniliyor. |
| Aktörler | Watch engineer, Chief Engineer, Master, technical superintendent |
| Normal akış | Alarm ve gözlenen değer girilir; yetkili teknik ekip üretici prosedürüne göre sahadaki ölçümü değerlendirir; suspected/confirmed ayrımı korunur; gerekiyorsa faaliyet kısıtı, iş emri, test ve onay yürür. |
| İstisna / güvenlik | Yazılım “müşir bozuktur, seyre devam” kararı vermez; alarm ayarı tüm CAT motor/şanzımanlara ortak kabul edilmez. |
| Asgari veri ve kanıt | Alarm code, time, source, measured value/unit, sensor/manual confirmation, repair and test. |
| Örnek kabul kriteri | Technical issue resolved olmadan operasyonel blokajın sessiz silinmesi önlenir. |

## S-03 | Mürettebat belge süresi planlanan görevde bitiyor

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Zabitin yeterlik belgesinin iş tamamlanmasından önce sona ereceği tespit edildi. |
| Aktörler | Crewing, Master, compliance, dispatcher (römorkör ise) |
| Normal akış | Sistem kişinin pozisyon/görevine göre belge kapsamını ve süresini gösterir; yetkili personel uygun alternatif ekibi değerlendirir; değişiklik ve eski plan tutulur. |
| İstisna / güvenlik | Belgenin ülke/yetki istisnası varsa uzman doğrulaması gerekir; otomatik geçerlilik uzatılmaz. |
| Asgari veri ve kanıt | Crew ID, certificate no/scope, expiration, planned dates, verification evidence. |
| Örnek kabul kriteri | Çakışan tarih varsa planlama engeli/açıklama üretilir ve audit trail oluşur. |

## S-04 | Römorkör işi hava nedeniyle askıya alınıyor

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Römorkör kaptanı iş ortamının emniyetsiz olabileceğini değerlendiriyor. |
| Aktörler | Tug Master, dispatcher, marine operations, müşteri temsilcisi |
| Normal akış | Kaptan reason ile işi suspended/rejected yapar; dispatcher yeni zaman veya kaynak planlar; hava kaynağı ve insan kararı bağlanır; sonradan operasyon yenilenirse yeni değerlendirme yapılır. |
| İstisna / güvenlik | Hava tahmini tek başına otomatik emniyet kararı sayılmaz. Mevzuat/kontrat dışı onay devri engellenir. |
| Asgari veri ve kanıt | Weather reference/source, job state, restriction, master decision, communication. |
| Örnek kabul kriteri | Kaptanın suspend ettiği job otomatik başlatılamaz; yeni kabul/karar izi gerekir. |

## S-05 | Denetimde kritik uygunsuzluk

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Klas/ISM denetiminde acil düzeltme gerektiren bulgu kaydı girildi. |
| Aktörler | Compliance, HSEQ, Technical superintendent, external authority |
| Normal akış | Bulgu kaynak/şiddet, görevli, süre, CAPA ile eşleşir; teknik arıza ve readiness varsa besler; uygulama ve etkinlik kanıtı uzman tarafından doğrulanır. |
| İstisna / güvenlik | “İş emri tamamlandı” dış otoriteye bağlı klas şartını kaldırmaz. |
| Asgari veri ve kanıt | Audit ID, finding, due date, class correspondence, action evidence. |
| Örnek kabul kriteri | Verification yapılmadan bulgu kapanışı izinli olmaz; overdue escalation görünür. |

## S-06 | Römorkör manevrasında yaralanmasız ramak kala

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Çekme hattı altında riskli konum fark edilir, yaralanma gerçekleşmez. |
| Aktörler | Tug crew, Tug Master, HSEQ, DPA (gereğine göre) |
| Normal akış | Near-miss kaydı, fotoğraf/olay anlatımı, katkı etkenleri, mevcut bariyerler, action ve toolbox güncellemesi tamamlanır; benzer işlere öğrenim dağıtılır. |
| İstisna / güvenlik | Ramak kala kaza istatistiğine yanlış eklenmemeli; raporlayanı cezalandırıcı kullanıcı deneyimi olmamalı. |
| Asgari veri ve kanıt | Near miss category, risk, corrective action, briefing distribution. |
| Örnek kabul kriteri | Near miss trend dashboard ayrı KPI sayılır ve kişisel veri erişimi sınırlandırılır. |

## S-07 | Gemi kalkış öncesi acil jeneratör testinde başarısız

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Departure checklist sırasında yedek enerji testinde uygunsuz sonuç görüldü. |
| Aktörler | Chief Engineer, Master, shore technical, DPA as needed |
| Normal akış | Test kaydı, critical defect ve risk assessment açılır; departure readiness değerlendirmesi etkilenir; yetkili ekip arızayı ele alır; teknik doğrulama ve Master kararı kaydedilir. |
| İstisna / güvenlik | Uygun değil sonuç yalnızca bir checkbox kapatılarak kaldırılmaz. |
| Asgari veri ve kanıt | Checklist, test result, defect, work order, verification, shipboard decision. |
| Örnek kabul kriteri | Open critical check sonucu departure readiness üzerinde açık açıklama üretir. |

## S-08 | Yeni düzenleme, farklı gemilere farklı etki

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Bir uluslararası kural veya ulusal talimatta gelecek tarihli değişiklik yayımlandı. |
| Aktörler | Compliance SME, Fleet manager, BA/PO, authorized verifier |
| Normal akış | Source/version kaydedilir, applicability profiles güncellenir, etkilenen varlık listesi çıkar; konfigürasyon dry-run yapılır; yetkili onay ve yürürlük tarihiyle aktivasyon sağlanır. |
| İstisna / güvenlik | Tüm römorkör ve gemilere aynı zorunluluk otomatik uygulanmaz; geçmiş raporlar bozulmaz. |
| Asgari veri ve kanıt | Source URI, revision, dates, per-vessel impact report, signoff. |
| Örnek kabul kriteri | Rule is not active prior to effective date; profile-specific applicability trace displayed. |

## S-09 | Mobil offline iş kaydı ve çakışma

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Römorkörün bağlantısı yok; kaptan işi tamamlıyor, ofis aynı işe yeni saat giriyor. |
| Aktörler | Tug Master, dispatcher, operations verifier |
| Normal akış | Offline event yerel ID ile kuyruklanır; bağlantı gelince idempotent aktarım, sürüm karşılaştırma ve çakışma çözümü olur; iki kaynak da audit trailde görünür. |
| İstisna / güvenlik | Sessiz last-write-wins yöntemi emniyet ve faturaya etki eden kayıtlar için uygun değildir. |
| Asgari veri ve kanıt | Client-generated ID, device, server revision, UTC, conflict resolution actor. |
| Örnek kabul kriteri | İki farklı saat kaydı sistem tarafından otomatik veri kaybıyla birleştirilmez. |

## S-10 | Römorkör + gemi ortak arıza/olay

| Başlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Tetikleyici | Römorkörün destek verdiği gemi manevrası sırasında towline sorunu oluşuyor. |
| Aktörler | Tug Master, assisted vessel Master, dispatcher, HSEQ, maintenance |
| Normal akış | Job olayı ile towing gear defect bağlanır; hizmet logu düzeltilir; ilgili kaptan/onaylar korunur; near miss/incident gerekiyorsa açılır; kapama kanıtı tamamlanır. |
| İstisna / güvenlik | Assisted vessel bakım kaydı römorkör işletmecisinin yetki alanı dışında olabilir; dış referans olarak tutulur. |
| Asgari veri ve kanıt | Job-ID, assisted-vessel ID, event-ID, defect-ID, witness, evidence links. |
| Örnek kabul kriteri | İlgili job, equipment and safety records tek olay üstünden izlenebilir. |

# 20 | Domain görüşme kiti, proje kontrol listeleri

Saha görüşmeleri belirgin sorular üretmelidir: hangi olay gerçek bir kayıt başlatır, kim karar verir, en zor istisna nedir ve eksik kanıt riskini kim üstlenir?

## Saha görüşmesinde sorulacak 36 soru

01. Şirketinizde gemi/römorkör başına sorumlu kim; hangi kararı gemi, hangisini kıyı verir?

02. Son 3 ayda operasyonu durdurduğunuz gerçek bir olayı baştan sona anlatır mısınız?

03. “Römorkör müsait” derken hangi işaretleri kontrol ediyorsunuz?

04. Hangi iş tipleri var; harbor assist, escort, tow, standby birbirinden nasıl ayrılıyor?

05. Bir iş talebini kim açar, hangi bilgi gelmezse planlama yapamazsınız?

06. Römorkörün yanlış seçildiğini en geç hangi aşamada anlarsınız?

07. Kaptan atamayı reddederse iş ve müşteri iletişimi nasıl ilerliyor?

08. Ani hava değişiminde askıya alma ile iptal arasındaki fark nedir?

09. Manevra/çekme sırasında hangi zaman damgalarını kim kaydediyor?

10. İş ne zaman gerçekten kapanmış sayılır; kimin doğrulaması gerekir?

11. Kritik ekipmanı kim tanımlar ve bu listeyi kim onaylar?

12. Müşir alarmıyla gerçek mekanik arızayı nasıl ayırırsınız; kayıt nerede?

13. Arıza bildirimiyle iş emri arasındaki ilişki sizin işleyişinizde nasıl?

14. Bir arızayı geçici önlemle işletirken yetki ve gerekçe nasıl kayda geçer?

15. Bakım tarihi, çalışma saati ve kondisyon arasında öncelik nasıl kuruluyor?

16. Üretici talimatlarının sürüm ve gemi tipine göre kullanımı nasıl yönetiliyor?

17. Servise dış kaynak girdiğinde doküman ve test kanıtını nasıl alıyorsunuz?

18. Kaptan veya başmühendis değişince açık riskler nasıl devrediliyor?

19. Crew pozisyonlarına göre zorunlu eğitim/yeterlik nasıl belirleniyor?

20. Yeterlik belgesinin doğruluğunu kim, hangi kaynaktan teyit ediyor?

21. Kişinin vardiya/dinlenme yorgunluk sınırını atamaya nasıl bağlıyorsunuz?

22. Gemi/servis farkına göre asgari personel gereği değişiyor mu?

23. Bildirimi geciken ramak kala ve olaylar için mevcut bariyerleriniz neler?

24. JSA ve toolbox briefing’i ne zaman yeniden yapmak gerekiyor?

25. Risk matrisini kim onaylar; hangi durumda iş durdurulur?

26. CAPA uygulandıktan sonra etkinliği hangi kanıtla doğruluyorsunuz?

27. İç denetim, klas survey ve PSC bulgularını bugün nasıl ayırıyorsunuz?

28. Hangi sertifikaların hangi gemide zorunlu olduğunu nasıl teyit ediyorsunuz?

29. Bayrak ve klas değişirse aynı veri nasıl yeniden değerlendiriliyor?

30. Mevzuat değişikliğini kimin takip ettiği ve ne zaman uyguladığı kayıtlı mı?

31. Çevre olayları ve atık teslim makbuzları hangi kaynağa dayanıyor?

32. Offline çalışılan yerler ve bağlantı kesilince kritik iş akışı neler?

33. Bir kullanıcı yanlış kayıt girerse değiştirme/onay izi nasıl görülüyor?

34. Bir müşteri sizden rapor istediğinde hangi üç bilgiyi çıkarmak zor?

35. Yönetim hangi göstergelere bakarak önleyici yatırım kararı veriyor?

36. Başarılı ilk sürüm için hayati olan en az 5 süreç hangileri; hangileri ertelenebilir?

## Discovery görüşmesi çıktı şablonu

| Alan | Toplanacak çıktı |
| --- | --- |
| Görüşme özeti | İşletme türü, filo türü, katılımcılar, tarih, kullanılan terminoloji |
| Gerçek vaka | Olayın zamanı, tetikleyicisi, akışı, kararı ve sonucu |
| Rol / yetki | Responsible, Accountable, Consultation, Override boundary |
| Sistem / veri | Kaynak uygulama, kimlik, veri sahibi, güncellik ve birim |
| Zorunluluk | Mevzuat/kontrat/operasyon politikası; kaynak ve tarih |
| İstisna | İptal, yeniden atama, bağlantı kesilmesi, emniyet durdurması |
| Ekran / aksiyon | User story, UI mock, acceptance and test references |
| Açık nokta | Yanıt için SME, karar tarihi ve bloke ettiği gereksinim |

## MVP ürün kabul kontrol listesi

Her operasyon kaydı gerçek varlık, rol, zaman ve hizmet bağlamına sahiptir.

Kaptan overriding authority ve DPA escalation gerçek akışlarla korunur.

Teknik arıza, servis/bakım, operasyon riski ve readiness birbirine bağlanmıştır.

Ready durumunun kapsamı, sinyalleri, nedeni ve karar tarihi görülebilir.

Geçerlilik ve uygulanabilirlik bilinmiyorsa “uygun” hükmü verilmez.

Crew/yeterlik/iş ataması ile pozisyon ve dinlenme kontrolü ayrıdır.

İptal, devir, tekrar açma, düzeltme, offline conflict senaryoları test edilmiştir.

Veriler birimli, kaynaklı, zamanlı; riskli veriler yetkilendirilmiştir.

SMS, HSE, sertifika, survey, CAPA ve kanıt arasında linkler vardır.

İş ve safety kritik aksiyonlarda backend yetki testi ile denetim izi vardır.

İngilizce/Türkçe terimler çeviri sözlüğünden kontrol edilmiştir.

Mobil PWA performansı, çevrimdışı taslaklar ve erişilebilirlik test edilmiştir.

# EK A | Denizcilik kavram sözlüğü (TR / EN)

Bu sözlük uzmanlık eğitiminin yerini almaz; gereksinim ve kullanıcı arayüzlerinde aynı sözcüğün aynı iş kavramını ifade etmesini sağlar. Birçok terimin gerçek kullanımı bayrak, gemi tipi ve şirkete göre nüans taşıyabilir.

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| Abeam | Kemerede; bordaya dik doğrultu |
| Aft / Stern | Kıç / geminin arka bölümü |
| Ahead | İleri yön veya ileri tahrik |
| Amidships | Geminin orta bölümü |
| Anchor | Demir |
| AIS | Automatic Identification System; yayınlanan gemi kimlik/hareket bilgisi |
| Alarm | Tanımlanmış limit/olayla çıkan ikaz |
| Audit | Belirlenmiş kriterlere göre sistematik denetim |
| Ballast | Denge/trim için taşınan ağırlık/su |
| Ballast tank | Balast suyunu taşıyan tank |
| Berthing | Rıhtıma yanaşma |
| Bilge | Sintine |
| Bollard | Bağlama babası |
| Bollard pull | Römorkör statik çekme kabiliyeti testi/değeri |
| Bow | Baş / geminin ön bölümü |
| Bridge | Köprüüstü |
| Bunker | Yakıt/ikmal bağlamı |
| CAPA | Corrective and Preventive Action; düzeltici/önleyici faaliyet |

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| Cargo manifest | Yük manifestosu |
| Chief Engineer | Başmühendis / çarkçıbaşı |
| Chief Officer | Baş zabit |
| Class | Klas/sınıflandırma kuruluşu bağlamı |
| CoC | Certificate of Competency (personel yeterliği bağlamında) |
| COLREG | Denizde çatışmayı önleme kuralları |
| Company DOC | ISM Document of Compliance |
| Condition of Class | Klas şartı/bulgusuna dayalı süreli koşul |
| Critical equipment | Emniyet açısından kritik ekipman |
| Crew roster | Mürettebat görev/atama çizelgesi |
| DPA | Designated Person Ashore; atanmış kıyı sorumlusu |
| DWT | Deadweight tonnage; taşıma kapasitesi kütlesi |
| Defect | Arıza/bozukluk/eksiklik |
| Departure | Kalkış |
| Draft / Draught | Su çekimi |
| Drill | Tatbikat |
| ECDIS | Electronic Chart Display and Information System |
| Emergency Generator | Acil durum jeneratörü |

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| EPIRB | Emergency Position Indicating Radio Beacon |
| Escort towing | Seyirde gemi eskortu/yardımı |
| Evidence | Kanıt; işlem veya uygunsuzluk doğrulayıcı kayıt |
| Fairlead | Halat yönlendirme donanımı |
| Flag State | Bayrak devleti idaresi |
| Fleet | Filo |
| FPP | Fixed Pitch Propeller; sabit piçli pervane |
| Gangway | İniş-biniş geçidi |
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System |
| GT | Gross Tonnage; hacim esaslı tonaj |
| Harbour assist | Liman manevra yardım hizmeti |
| HSEQ | Health, Safety, Environment, Quality |
| Hydraulic system | Hidrolik sistem |
| IMO | International Maritime Organization |
| Incident | Olay |
| ISM Code | International Safety Management Code |
| ISPS Code | International Ship and Port Facility Security Code |
| JSA | Job Safety Analysis / İş Güvenliği Analizi |

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| Knot | Deniz mili/saat birimi |
| LOA | Length Overall / tam boy |
| Logbook | Jurnal/kayıt defteri |
| MARPOL | Kirliliği Önleme Uluslararası Sözleşmesi |
| Master | Kaptan |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity |
| MLC | Maritime Labour Convention |
| Mooring | Bağlama |
| Muster list | Acil durum görev listesi |
| Near miss | Ramak kala |
| NCR | Non-Conformity Report; uygunsuzluk |
| Nm / Nautical mile | Deniz mili |
| OOW | Officer of the Watch; vardiya zabiti |
| P&I | Protection & Indemnity sigorta sistemi |
| Permit to Work | Özel riskli iş için kontrollü iş izni |
| PMS | Planned Maintenance System |
| Port State Control / PSC | Liman devleti kontrolü |
| Propulsion | Tahrik/sevk sistemi |

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| Readiness | Göreve ve zamana bağlı operasyon hazırlığı |
| Recognized Organization / RO | Bayrakça yetkilendirilmiş kuruluş |
| Redundancy | Yedekli sistem tasarımı |
| Risk assessment | Risk değerlendirme |
| Rope / Towline | Halat/çekme hattı |
| Rudder | Dümen |
| Safe Manning | Güvenli işletim için asgari personel kapsamı |
| Safety Management System / SMS | Emniyet yönetim sistemi |
| SART | Search and Rescue Transponder |
| Shipowner | Donatan / gemi sahibi |
| SMC | Safety Management Certificate; gemi ISM sertifikası |
| SOLAS | Safety of Life at Sea |
| Stability | Stabilite; denge yeteneği |
| Starboard | Sancak |
| Port side | İskele (geminin solu) |
| STCW | Training/Certification/Watchkeeping Convention |
| Superintendent | Kıyı operasyon/teknik gözetmeni |
| Survey | Klas/statutory teknik kontrol |

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| Thruster | İtki ünitesi |
| Toolbox talk | İş öncesi güvenlik brifingi |
| Towage | Römorkaj / çekme hizmeti |
| Tow hook | Çekme kancası |
| Tow winch | Çekme vinci |
| Trim | Baş-kıç oturma farkı |
| Tug | Römorkör |
| Tug Master | Römorkör kaptanı |
| VHF | Very High Frequency telsiz haberleşmesi |
| Voyage | Sefer |
| Watchkeeping | Vardiya tutma |
| Work order / WO | Bakım/onarım iş emri |
| WLL | Working Load Limit; çalışma yük sınırı |
| ASD | Azimuth Stern Drive |
| Azimuth thruster | 360° yönlendirilebilen itki ünitesi |
| CPP | Controllable Pitch Propeller |
| LDBF | Line Design Break Force (MEG4 terminolojisi) |
| SWL | Safe Working Load; güvenli çalışma yükü |

| Kavram (EN / kısaltma) | Türkçe / kısa açıklama |
| --- | --- |
| LOTO | Lockout/Tagout; enerji izolasyon yöntemi |
| ETA / ETD | Tahmini varış / kalkış zamanı |
| ATA / ATD | Gerçek varış / kalkış zamanı |
| UTC | Eşgüdümlü evrensel zaman |
| IMO number | Gemiye atanmış kalıcı IMO tanımlayıcısı (varsa) |
| Call sign | Çağrı işareti |
| Freeboard | Serbest borda |
| Displacement | Geminin yer değiştirdiği suyun kütlesine eşdeğer ağırlık |
| Bow thruster | Baş itici |
| Pilotage | Kılavuz kaptanlık hizmeti |
| Job acceptance | Görev kabulü |
| Job assignment | Göreve kaynak tahsisi |
| Waiver / Exemption | Yetkili istisna / muafiyet; kapsam doğrulanır |
| Evidence graph | Kayıtların kaynak-kontrol-kanıt üzerinden bağlanması |
| Applicability | Bir gerekliliğin varlığa uygulanabilirliği |
| Audit trail | Değişiklik/işlem geçmişi |
| BWM | Ballast Water Management |

# EK B | Günlük formlar, dokümanlar ve kanıt kataloğu

Bunlar her gemide aynı adla ve aynı zorunlulukta bulunmaz; ekip ve şirketin onaylı SMS envanterine, gemi tipine ve bayrak uygulamasına göre örnek katalog olarak kullanılmalıdır.

| Doküman/kayıt | Neye yarar? | Modül | Kaynak/sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| Vessel Particulars | Gemi kimlik/teknik bilgiler | Registry | Company / Fleet |
| Ship / Tug Certificate Register | Sertifika ve süre/kapsam | Compliance | Crew/Company/RO |
| Crew List / Crew Matrix | Gemide görevli ekip ve yeterlik | Crewing | Crewing/Master |
| Safe Manning Document | Asgari güvenli personel çerçevesi | Crewing/Compliance | Flag authority |
| Bridge Logbook | Seyir ve köprüüstü kayıtları | Voyage | Master/OOW |
| Engine Logbook | Makine değerleri ve olaylar | Technical | Chief Engineer |
| Passage Plan | Sefer hazırlığı, değerlendirme ve onay | Voyage | Bridge team/Master |
| Departure Checklist | Hareket öncesi kontroller | Voyage | Master/Crew |
| Towage Job Order | Römorkör görev talebi ve iş kartı | Tug Operations | Dispatcher |
| Towage Plan / Briefing | Çekme işi plan/ön brifing | Tug Operations/Safety | Tug Master |
| Towline / Hook Inspection | Çekme donanımı kontrolü | Maintenance | Crew/Tech |
| Bollard Pull Certificate | Römorkör test sonucu | Asset/Compliance | External test authority |
| PMS Schedule | Periyodik teknik planlar | Maintenance | Chief Engineer |
| Work Order | Bakım ve test icrası | Maintenance | Tech staff |
| Defect Report | Arıza ve operasyonel etki | Maintenance | Reporter/Tech |
| Spare Part Register | Parça ve stok takibi | Maintenance | Technical |

| Doküman/kayıt | Neye yarar? | Modül | Kaynak/sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Assessment / JSA | Tehlike-kontrol ve görev emniyeti | Safety | Job owner |
| Toolbox Attendance | Brifing ve katılım kaydı | Safety | Team lead |
| PTW / Gas Test | Özel riskli işe izin ve test | Safety | Permit officer |
| Near Miss Report | Zarar oluşmayan tehlikeli olay | Safety | Crew/HSEQ |
| Incident Investigation | Olay/kök neden/aksiyon | Safety | HSEQ/Manager |
| Internal Audit Report | SMS denetim çıktısı | Audit | Auditor |
| Class Survey Report | Klas survey ve bulgular | Compliance | Class/RO |
| PSC Inspection Record | Liman devleti kontrolü | Compliance | PSC authority |
| Corrective Action Plan | Aksiyonlar ve etkinlik doğrulaması | Audit/Safety | Assigned owner |
| Oil Record Book | Yağ işlemleri için uygun kayıt | Environment | Authorized crew |
| Garbage Record Book | Çöp işlem ve teslim kayıtları | Environment | Authorized crew |
| Ballast Water Record Book | Uygunsa balast operasyon kayıtları | Environment | Authorized crew |
| Bunker Delivery Note | Yakıt ikmal detayları | Environment/Finance | Supplier/Vessel |
| Drill Report | Tatbikat değerlendirmesi | Safety | Drill leader |
| Management Review | Yönetim gözden geçirme kararı | SMS | Top management |
| Regulatory Change Register | Kaynak değişikliği/etki analizi | Compliance | Regulatory owner |

## Kanıt nesnesi için genel bilgi modeli

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| evidence_id / link_type | Tekil kanıt; birden çok kayıtla ilişki |
| source / issuer / authority | Kim düzenledi, doğruladı, hangi belgeye bağlı |
| document_type / version | Kanıt türü ve sürüm |
| observed_at / uploaded_at | Olay ve sisteme yükleme farklı olabilir |
| asset/person/job reference | Hangi nesne/operasyon için geçerli |
| verified_by / verified_at / status | İnsan doğrulaması; submitted≠verified |
| confidentiality / retention | Hassasiyet sınıfı, saklama politikası |
| supersedes / correction_reason | Geçmiş kanıtı koruyan revizyon ilişkisi |

# EK C | Kaynaklar, kapsam ve sürüm yönetimi

Kullanılan temel çerçeveler aşağıdadır. Linkler resmî kurumsal veya sektörel kaynak sayfalarına gider. Satış teklifinde veya gerçek mevzuat kuralında son sürüm, ülke/bayrak, yürürlük ve lisans kontrol edilmelidir.

## K-INT-1 — POSEIDON v46.2 Business Operating Model ve Denizcilik Domain Rehberi TR

Kapsam: Kullanıcının önceki ürün iş modeli dokümanı (06.10.2026)

Bağlantı: İç kaynak; bu çalışmanın başlangıcı

## K-INT-2 — POSEIDON v46.2 ISM Compliance Master Analysis TR

Kapsam: Önceki ISM gereksinim ve test matrisi

Bağlantı: İç kaynak; 06.10.2026

## K-IMO-1 — IMO – The International Safety Management (ISM) Code

Kapsam: ISM Code kapsam ve hedefi

Bağlantı: https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/ismcode.aspx

## K-IMO-2 — IMO – SOLAS 1974

Kapsam: Gemi yapım/ekipman/operasyon emniyeti

Bağlantı: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-%28solas%29%2C-1974.aspx

## K-IMO-3 — IMO – STCW Convention

Kapsam: Eğitim, belgelendirme, vardiya standartları

Bağlantı: https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/stcw-convention.aspx

## K-IMO-4 — IMO – MARPOL Convention

Kapsam: Kirlilik önleme ve altı teknik ek

Bağlantı: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-%28marpol%29.aspx

## K-IMO-5 — IMO – Ballast Water Management

Kapsam: Balast gereklilikleri ve geliştirmeler

Bağlantı: https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/ballastwatermanagement.aspx

## K-IMO-6 — IMO – Maritime cyber risk

Kapsam: ISM ve siber risk yönetimi

Bağlantı: https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/cyber-security.aspx

## K-ILO-1 — ILO – Maritime Labour Convention 2006

Kapsam: Deniz insanlarının çalışma/yaşam koşulları

Bağlantı: https://www.ilo.org/international-labour-standards/maritime-labour-convention-2006

## K-ILO-2 — ILO NORMLEX – MLC amendments

Kapsam: 2025 değişikliği 2026 itibarıyla henüz yürürlükte değil

Bağlantı: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:91:0:::NO::P91_SECTION:MLCA_AMEND_A1

## K-OCIMF-1 — OCIMF – Mooring Equipment Guidelines (MEG4)

Kapsam: Bağlama sistemi ve halat yönetimi iyi uygulaması

Bağlantı: https://www.ocimf.org/publications/books/mooring-equipment-guidelines-meg4

## Önemli düzenleyici statü notları

Bu kitap resmî metinlerin tam çevirisi veya hukuk/klas yorumu değildir; son bağlayıcı sürüm düzenleyen kurumdan doğrulanmalıdır.

MLC 2025 değişikliklerinin gelecekteki yürürlüğü için ILO NORMLEX’in son statüsü kontrol edilmelidir; 2026’da uygulanıyormuş gibi varsayılmamalıdır.

Gemi ve römorkör için “ISM zorunlu” benzeri ifadeler, bayrak, tonaj, sefer, hizmet ve ulusal düzenleme farkları incelenmeden genel kurala dönüştürülmemelidir.

Sektörel rehberlerin (ör. OCIMF MEG4) hukuki bağlayıcılığı sözleşme ve ilgili düzenleme kapsamına göre farklılaşabilir.

Kaptan, yetkili mühendis, deniz emniyet uzmanı ve bayrak/klas danışmanı tarafından doğrulanmamış teknik eşikler sisteme konulmamalıdır.

## Sürüm değişiklik kaydı

| Sürüm | Tarih | Açıklama | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.10.2026 | Mevcut domain ve ISM rehberlerinden türetilen; gemi+römorkör iş bilgisi, teknik sistemler, iş akışları, sözlük, BA tasarımı ve senaryoları birleştiren başlangıç el kitabı. | Gözden geçirmeye hazır |

## Saha doğrulama backlog’u

| Öncelik | SME ile doğrulanacak alan | Önerilen çıktı |
| --- | --- | --- |
| P0 | Tug Master + Dispatcher gerçek çağrı/operasyon adımları | Saha olay listesi ve durum makinesi |
| P0 | Şirket bayrak, tonaj, klas, sefer kapsamı | Applicability profile ve source register |
| P0 | Kritik ekipman/operasyon blocker etkisi | Onaylı critical-equipment & job-type matrisi |
| P0 | Crew sertifika/pozisyon asgari yeterlikleri | Crew competency requirements matrix |
| P1 | Makine PMS interval ve alarm mapping | Manufacturer-specific rules and asset tree |
| P1 | ISM/HSE/DPA onay ve raporlama akışları | RACI + escalation service |
| P1 | Mobil offline bağlantı profil ve riskleri | Sync conflict policy |
| P2 | Müşteri/fatura/contract closure kanıtları | Optional commercial add-on model |

El kitabının temel kalite ölçütü: Her kritik ekran alanı bir saha ihtiyacına, her kritik iş kuralı bir doğrulanmış kaynağa, her kritik karar bir yetkili role ve her kapanış doğrulanabilir bir kanıta dayanmalıdır.