# POSEIDON v46.2

Gemi + Römorkör
Regulatory Control Review

Requirement → Applicability → Control → Evidence → Verification → Test

Kapsam: Gemi + Römorkör • Liman/terminal/berth/port-traffic yönetimi kapsam dışı

# 1. Amaç ve Kapsam Kararı

Bu doküman, POSEIDON v46.2 ürün kapsamını Gemi + Römorkör olarak sabitleyerek güncel mevzuat ailelerini ürün kontrol modeline bağlayan regulatory review belgesidir. Amaç, mevzuatı PDF kütüphanesi olarak saklamak değil, uygulanabilir gereksinimi ekrana, alana, operasyona, kanıta, doğrulamaya ve teste bağlamaktır.

| Konu | Kontrollü karar |
| --- | --- |
| Ana scope | Gemi + Römorkör; iki birinci sınıf çalışma modu. |
| Ortak çekirdek | Crew, certificates, PMS, safety, evidence, regulatory, assurance, AI, mobile/offline. |
| Gemi modu | Voyage, departure/arrival, watchkeeping, cargo/special-ship profiles. |
| Römorkör modu | Job intake, assignment, readiness, towage plan/risk/briefing, execution, equipment/crew readiness, daily log/history. |
| Fleet/Company | Yönetim ve toplulaştırma bağlamı; ürünün ana scope tanımı değildir. |
| Kapsam dışı | Port Management, berth allocation, terminal management, port traffic/VTS/resource planning. |
| Yasal iddia | Applicable requirements için traceability/readiness; evrensel %100 legal-compliance garantisi yok. |

# 2. Güncel Kaynak Durumu

Kaynak kontrol notu 27 Ekim 2026: Aşağıdaki tablo 4 Ekim 2026 tarihli önceki inceleme anlık görüntüsüdür; release için güncel source freeze değildir. Güncel yetkili kaynak ve revision kayıtları 07.01 master register üzerinden izlenir. Özellikle eski ISM audit rehberi, enclosed-space guidance, HSSC ve PSC baskıları için 27 Ekim source refresh kayıtları dikkate alınır. Bir ulusal talimatın eski IMO rehberine atfı ile IMO rehberinin güncel statüsü aynı hukuki soru değildir; yerel uygulanabilirlik yetkili reviewer tarafından ayrıca doğrulanır.

| Kaynak | 4 Ekim 2026 için kontrol sonucu |
| --- | --- |
| ISM / SOLAS IX | Çekirdek SMS gereksinim modeli. Türk uygulamasında UAB 2023/19 talimatı A.1118(30) rehberine yönlendirir. |
| MLC 2006 | 2022 amendments 23 Aralık 2024 itibarıyla yürürlükte. 2025 amendments henüz yürürlükte değil; beklenen yürürlük 23 Aralık 2027. |
| IMDG | 2024 Edition / Amendment 42-24, 1 Ocak 2026 itibarıyla mandatory. |
| Cyber | IMO güncel sayfası MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 Guidelines on maritime cyber risk management referansını gösteriyor. |
| Türkiye römorkörcülük | UAB sayfası, 11 Şubat 2025 / RG 32810 Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe dayanıyor. |
| IACS UR M79 | Towing winch emergency release systems için minimum safety standard; uygulama kapsamı build date/class/configuration ile doğrulanmalı. |
| Türk Loydu Ocean Towage | Ocean towage için tug suitability, towing gear, survey/certification ve bollard pull bağlamı sunuyor. |
| Bollard Pull | Türk Loydu, dinamometre ile ölçüm ve surveyor katılımı ile bollard pull certification hizmetini açıklıyor. |

# 3. Regulatory Control Model

Authoritative Source Version: IMO/ILO/UAB/Flag/Class/RO/company-SMS kaynak sürümü.

Requirement: Madde veya normalized atomik gereksinim.

Applicability: Flag, type, GT, build date, voyage, cargo, equipment, job type, class notation vb. predicate sonucu.

Operational Control: Kullanıcının uyguladığı kontrol; prosedür/checklist/workflow/state gate.

Evidence: Belge, kayıt, test, ölçüm, fotoğraf, acknowledgement veya entegrasyon kanıtı.

Verification: Yetkili insan/role tarafından doğrulama.

Decision: Master/DPA/authorized-human karar izi.

Test Trace: Known vessel/tug profile → expected applicability/control/state regression testi.

# 4. Ortak Gemi + Römorkör Regulatory Çekirdeği

| Aile | Ürün karşılığı | Ana kontrol |
| --- | --- | --- |
| ISM | DPA, Master authority, crew, operations, emergency, event, PMS, documentation, audit/certification | Requirement→Control→Evidence→Verification→Decision |
| SOLAS | Technical, fire/LSA, radio, navigation, ISM, security | Vessel/tug profile + equipment/certificate readiness |
| STCW | Crew certificates, competence, watchkeeping, emergency/security competence | Eligibility engine + evidence |
| MLC | Medical, employment reference, work/rest, welfare/OHS, certification where applicable | Crew/welfare/readiness |
| MARPOL | Oil/NLS/DG/sewage/garbage/air controls by applicability | Environmental operations/records |
| COLREG | Navigation assurance/event context | Operational evidence; POSEIDON navigation device değildir |
| ISPS | Ship security where applicable | Security role/plan/drill/incident evidence |
| Cyber | IT/OT asset/control/incident/recovery | Policy-only green state yasak; operational evidence gerekir |

# 5. Gemi Modu Özel Paketleri

| Alan | Aktivasyon | POSEIDON kontrolü |
| --- | --- | --- |
| Tanker | Oil/Product, Chemical, Gas profile | Cargo applicability, special training, tanker readiness, industry assurance separate |
| IBC | Chemical tanker / cargo applicability | Chemical cargo/tank/procedure/evidence controls |
| IGC | Gas carrier / cargo applicability | Gas cargo/equipment/procedure readiness |
| IMDG | Packaged dangerous goods carried | Declaration, manifest, stowage/segregation, response evidence |
| BWM | Applicable ship/equipment/date | BWMP, record, certificate, treatment evidence |
| Load Lines | Applicable vessel profile | Certificate/integrity readiness |

# 6. Römorkör Modu Regulatory ve Ürün Kontrolleri

Römorkör operasyonu yalnızca bir “vessel profile” değildir. v46.2’de kendi iş yaşam döngüsü vardır; ancak bu yaşam döngüsü liman işletim sistemi değildir.

| Kontrol alanı | POSEIDON ekranı | Regulatory/assurance bağlantısı |
| --- | --- | --- |
| İş talebi ve servis alanı | Römorkör İş Talebi / Job Intake | Türkiye hizmet sahası/yetkilendirme context metadata; exact clause mapping OPEN |
| Römorkör atama | Tug Assignment | Bollard pull + crew + PMS + certificate + overlap product control |
| Hazırlık | Tug Readiness | Crew/equipment/PMS/certificate/weather/comms explainable gate |
| Römorkaj planı | Towage Plan | Configuration, limits, communications, emergency/contingency |
| Risk ve brifing | Towage Risk & Briefing | Hazards, barriers, snap-back, stop-work, acknowledgement |
| Winch/acil bırakma | Tug Equipment Readiness | UR M79 applicability when relevant; class/build/config required |
| Bollard pull | Assignment/Readiness | Current certified/measured bollard pull capability evidence |
| Ocean towage | Towage Plan / Readiness | Applicable class/towage assurance package; not identical to harbour towage |
| Yürütme | Towage Execution | Start/suspend/abort/complete onboard-authorized state machine |
| Günlük kayıt | Tug Daily Log | Job/runtime/fuel/defect/event evidence and offline sync |

# 7. Römorkör için Kritik Ürün Guardrail’leri

Römorkör Operasyon Sorumlusu shore planlama ve atama yapabilir; Master/Tug Master onboard safety authority’yi kaybetmez.

Bir atama yapılmış olması READY anlamına gelmez. Crew/equipment/PMS/certificate/weather/comms state ayrı doğrulanır.

UR M79 gibi class rule’ları tüm römorkörlere evrensel uygulanmaz; build date, class ve towing-winch configuration üzerinden applicability gerekir.

Harbour assist ile ocean towage aynı rule pack değildir.

Port service area bir job context alanıdır; POSEIDON berth/VTS/port-traffic yönetmez.

Bollard pull tek başına uygunluk kararı değildir; job requirement + current evidence + operational judgement birlikte değerlendirilir.

AI tug assignment önerebilir; yüksek riskli operasyonu başlatamaz, devam ettiremez veya abort kararını veremez.

# 8. Applicability Regression Senaryoları

| Case | Profil | Beklenen sonuç |
| --- | --- | --- |
| SHIP-01 | Türk bayraklı uluslararası oil tanker ≥500 GT | ISM/SOLAS/STCW/MARPOL/MLC + tanker profile; blocker’lar readiness’i degrade eder. |
| SHIP-02 | Chemical tanker + NLS cargo | MARPOL II + IBC + special-training controls aktive olur. |
| SHIP-03 | Container + packaged DG | SOLAS VII + IMDG 42-24 controls aktive olur. |
| TUG-01 | ASD tug + harbour assist job | Job→Assignment→Readiness→Plan→Briefing→Execution; port-traffic management aktive olmaz. |
| TUG-02 | UR M79 applicability karşılayan towing winch | Emergency release test/evidence required; fail state READY üretmez. |
| TUG-03 | Ocean towage | Applicable class/towage suitability/certificate package gerekir. |
| TUG-04 | Aynı tug için çakışan iki iş | CONFLICT; explicit human resolution + audit. |
| MIX-01 | Gemi + römorkör karma filo | Shared core aggregate olur; mode-specific operasyon ekranları ayrışır. |

# 9. Açık Hukuki / Teknik Doğrulama Kapıları

| ID | Açık konu | Neden açık bırakıldı |
| --- | --- | --- |
| VAL-01 | Türk römorkörlerinde ISM applicability | Tug label tek başına yeterli değil; flag-state scope/istisna doğrulaması gerekir. |
| VAL-02 | 2025 Römorkörcülük Yönetmeliği clause mapping | UAB duyurusu yönetmeliğin varlığını doğruluyor; madde-madde legal text kontrolü ayrıca yapılmalı. |
| VAL-03 | Türk bayrağı tug crew competence/certificates | STCW + güncel Türk gemiadamı düzenlemeleri role/job bazında eşlenmeli. |
| VAL-04 | Winch/towline/tow hook/FiFi class applicability | Tek class society kuralı evrenselleştirilemez. |
| VAL-05 | Harbour vs ocean towage | Ayrı operational/class rule packs gerekir. |
| VAL-06 | MLC tug applicability / sheltered waters | Flag declarations ve operating pattern etkili olabilir. |
| VAL-07 | KVKK crew/protected reporting | Deployment ve data-transfer modeline göre legal review gerekir. |

# 10. Ürün / Doküman Etkisi

| Artifact | v46.2 sonucu |
| --- | --- |
| Master Specification | Gemi + Römorkör scope ve iki mod kesin. |
| HTML Prototype | Türkçe varsayılan + İngilizce geçiş; Ship/Tug context ve Tug Ops ekranları. |
| Screen inventory | 185 screen controlled depth. |
| Field contracts | 2.126 field-level contract. |
| Regulatory Matrix | Gemi/Römorkör/Ortak requirement mapping + source URLs + test trace. |
| Backlog | Tug job/assignment/readiness/towage execution P0/P1 backlog’a bağlanmalı. |
| Pilot | En az 1 gemi + 1 römorkör gerçek journey doğrulaması. |

# 11. Bundan Sonraki Regulatory Sprint

1) 2025 Kılavuzluk ve Römorkörcülük Yönetmeliği resmi metni madde madde çıkarılacak.

2) Güncel Türk gemiadamı/yeterlik düzenlemeleri römorkör role/job profiline bağlanacak.

3) Pilot römorkörün gerçek class notation/build date/winch type verisi alınacak.

4) Applicable class rules seçilecek; UR M79 ve ocean-towage pack sadece uygun profilde aktive edilecek.

5) Gemi ve römorkör için ayrı golden applicability test pack oluşturulacak.

6) Requirement Matrix içindeki OPEN satırlar SME/Flag/Class tarafından VALIDATED veya NOT_APPLICABLE yapılacak.

7) Validated satırlar 185-screen/2.126-field matrixte Screen → Field → FR → Test Trace’e bağlanacak.

# 12. Sonuç

POSEIDON v46.2 için doğru regulatory yaklaşım, “gemi mevzuatı + römorkör eki” değildir. Ortak denizcilik çekirdeği üzerinde Gemi Modu ve Römorkör Modu için farklı applicability ve operasyon kontrol paketleri çalışmalıdır.