POSEIDON v46.2

Römorkör Regülatif Uygulanabilirlik Paketi

Gemi + Römorkör ortak çekirdeğinde Tug Mode için kaynak, kural, ekran, kanıt ve doğrulama modeli

Port/Terminal/Berth/VTS yönetimi kapsam dışıdır. Römorkörün kendi iş planlama, atama ve emniyetli operasyon yürütme akışı kapsam içidir.

# 1. Kontrollü Kapsam Kararı

POSEIDON v46.2 iki birinci sınıf operasyon moduna sahiptir: Gemi Modu ve Römorkör Modu. Bu belge Römorkör Modunun mevzuat ve assurance katmanını tanımlar. Fleet ve Company yalnızca tenant, yönetim ve karma filo toplulaştırma bağlamıdır.

| Kapsam içi | Kapsam dışı |
| --- | --- |
| Römorkör iş talebi / iş panosu / kendi römorkörünü işe atama | Limanın berth tahsisi veya terminal planlaması |
| Römorkör operasyon hazırlığı ve Kaptan/Tug Master gate'i | VTS / port traffic yönetimi |
| Towage plan, risk & briefing, execution, suspend/abort/complete | Limanın tüm römorkör sağlayıcılarını kamu otoritesi gibi sevk etmesi |
| Winch/towline/tow hook/emergency-release/FiFi/PMS readiness | Liman tarife/faturalama işletim sistemi |
| Crew/certificate/competence/work-rest readiness | Kıyı tesisi/port facility yönetimi |

# 2. Regülatif Katman Modeli

| Katman | Römorkör için anlamı | POSEIDON davranışı |
| --- | --- | --- |
| Uluslararası emniyet/SMS | ISM/SOLAS/STCW/MARPOL/COLREG vb. uygulanabildiği ölçüde | Requirement + applicability + operational control + evidence |
| Bayrak devleti | Türk bayrağı veya başka flag-state kuralları | Flag overlay; source/version kontrollü |
| Gemiadamı / donatım | Rol, GT, kW, sefer alanı, yeterlik, sağlık, vardiya | Crew Eligibility + Safe Manning + Tug Crew Readiness |
| Römorkörcülük hizmet çerçevesi | Hizmet sahası/yetkilendirme/işletmeci koşulları | Job/area/provider metadata; Port OS'e dönüşmez |
| Klas / RO | Winch, towing equipment, notation, survey, test ve class-specific kurallar | Class rule pack + survey/evidence; evrensel kural gibi genellenmez |
| Company SMS / OEM | İşe özel limitler, towage procedure, equipment maker limits | En operasyonel kontrol katmanı; versioned procedure/control |

# 3. Güncel Kaynak Kontrolü

| Kaynak | Kontrol sonucu | Ürüne etkisi |
| --- | --- | --- |
| Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik | UAB 2025 faaliyet raporu 11.02.2025 / RG 32810'da yayımlanıp yürürlüğe girdiğini doğruluyor. | Service area/provider authorization metadata ve yükümlülük kaynağı; exact madde mapping ayrıca doğrulanacak. |
| Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği | UAB bölge liman sayfaları 29.08.2024 / RG 32647 tarihli yeni yönetmeliği güncel mevzuat olarak işaretliyor. | Crew certificate/qualification engine'in Türk bayrağı overlay'i 2018 statik metnine kilitlenmemeli. |
| Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi | Denizcilik Genel Müdürlüğü güncel mevzuat bölümünde yönetmelikle birlikte listeleniyor. | Training/assessment/certificate evidence kaynağı; current version kontrollü tutulmalı. |
| IACS UR M79 | Towing winch emergency release systems için minimum safety standards tanımlar; applicability scope-specific. | Winch emergency-release test/maintenance/evidence kontrolü; class/build/config ile aktive edilir. |
| Türk Loydu Ocean Towage | Ocean towage için tug/tow suitability, survey/certification ve towing gear çerçevesi sağlar. | Harbour assist ile sea/ocean towage rule pack'leri ayrılmalı. |
| Türk Loydu Bollard Pull Test Certification | Bollard pull ölçümü dinamometre ve surveyor katılımıyla sertifikalanabilir. | Atama/readiness ekranlarında BP yalnız master-data sayısı değil, doğrulanabilir kanıt olmalı. |

Not: Bu paket hukuki görüş yerine ürün gereksinimi ve izlenebilirlik çerçevesidir. Özellikle römorkör ISM/MLC kapsamı, crew donatımı ve klas ekipman kuralları gerçek gemi profili ve güncel resmi kaynak üzerinden doğrulanmadan otomatik 'uygulanır' olarak işaretlenmemelidir.

# 4. Römorkör Uçtan Uca Regülatif İş Akışı

1. Job Intake: iş tipi, hizmet verilecek gemi, zaman, operasyon alanı, gerekli bollard pull, özel gereksinim.

2. Assignment: uygun römorkör adayları; zaman çakışması + crew + equipment + PMS + certificate + BP kontrolü.

3. Readiness: crew/equipment/PMS/certificate/comms/weather/towline/winch/emergency-release görünümü.

4. Towage Plan: çekme konfigürasyonu, towline/SWL, hava-akıntı-görüş limitleri, haberleşme, emergency/contingency.

5. Risk & Briefing: hazards, preventive/mitigating barriers, snap-back, stop-work, emergency actions, acknowledgement.

6. Master/Tug Master gate: shore assignment operasyonel emniyet kararını bypass etmez.

7. Execution: start/suspend/resume/abort/complete + timestamps + towline + communication + evidence.

8. Verification & Learning: evidence verification, defect/event/action, daily log, history, repeat-signal learning.

# 5. 13 Römorkör Ekranı ve Regülatif Rolü

| Screen ID | Ekran | Regülatif / operational amacı |
| --- | --- | --- |
| tug-command | Römorkör Komuta Merkezi | Açık işler, readiness, crew/equipment attention ve senkron görünümü. |
| tug-job-intake | Römorkör İş Talebi / İş Alımı | İşin kaynağı, assisted vessel, type, time, area, BP, priority, requirements. |
| tug-job-board | Römorkör İş Panosu | Planlanan işler, atanan tugs, BP yeterliliği, readiness ve conflict. |
| tug-job-detail | Römorkör İş Detayı | Plan/gerçek zamanlar, lead tug, Tow Master, comms, evidence ve closure. |
| tug-assignment | Römorkör Atama ve Çakışma Kontrolü | Aday tug, crew/equipment/cert/PMS, overlap ve Master acknowledgement. |
| tug-readiness | Römorkör Operasyon Hazırlığı | Towline/winch/emergency release/crew/cert/PMS/weather blockers. |
| towage-plan | Römorkaj Operasyon Planı | Configuration, BP, route/area, limits, comms, emergency/contingency. |
| towage-risk-briefing | Römorkaj Risk ve Brifing | Hazard/barrier/snap-back/stop-work/participants/acknowledgement. |
| towage-execution | Römorkaj Operasyon Yürütme | Start/suspend/abort/complete ve operasyon kanıtı. |
| tug-equipment-readiness | Römorkör Ekipman Hazırlığı | Winch/tow hook/towline/SWL/emergency release/FiFi/PMS. |
| tug-crew-readiness | Römorkör Mürettebat Hazırlığı | Master/engineer/crew, qualification, towing competence, rest, briefing. |
| tug-daily-log | Römorkör Günlük Operasyon Defteri | Jobs/hours/fuel/defects/events/daily summary/Master review. |
| tug-operation-history | Römorkör Operasyon Geçmişi | Job/tug/vessel/duration/outcome/evidence trace. |

# 6. Crew ve Yeterlik Uygulanabilirlik Motoru

Römorkör için 'tek bir sabit kaptan sertifikası' varsayımı yapılmamalıdır. POSEIDON, minimum crew/yeterlik sonucunu aşağıdaki girdilerden üretmeli; official/flag-specific kural doğrulanamıyorsa REVIEW_REQUIRED vermelidir.

Flag State ve current rule version

Vessel/tug GT

Main propulsion power (kW)

Voyage / operating area

Official vessel type / tug subtype

Role/capacity (Master, engineer, deck crew vb.)

Minimum Safe Manning Document / flag donatım requirement

STCW certificate/endorsement/medical validity

Company/tug-specific towing competence and familiarization

Work/rest and current assignment window

Job-specific briefing/operational competence

| State | Kural |
| --- | --- |
| ELIGIBLE | Tüm zorunlu verified credential + competence + familiarization + work/rest koşulları sağlanır. |
| ATTENTION | Operasyon mümkün fakat due/near-expiry veya non-critical attention vardır. |
| NOT_ELIGIBLE | Expired/missing mandatory credential, safe-manning gap veya job-critical competence yok. |
| REVIEW_REQUIRED | Flag/class/applicability veya evidence doğruluğu kesin değil; insan/regulatory review gerekir. |

# 7. Römorkör Ekipman Rule Pack

| Ekipman | POSEIDON kontrolü | Kanıt |
| --- | --- | --- |
| Towing winch | SWL/design/config, PMS, test, defect, emergency release applicability | Class/maker/test/maintenance evidence |
| Emergency release | Test state, due/failure, operating restrictions | UR/class-specific test/survey/maintenance record |
| Tow hook / chain stopper | Condition, SWL, inspection, defect | Certificate/inspection/class/maker evidence |
| Towline | Specification, SWL, condition, inspection/replacement history | Certificate/inspection/photo/history |
| Bollard pull | Required BP vs available/current certified value | Current BP certificate/test evidence |
| FiFi | Capability class/status where fitted/applicable | Class/certificate/PMS/test evidence |
| Fenders / deck equipment | Readiness/condition/defect | Inspection/photo/PMS evidence |
| Navigation/comms | Job communications readiness and critical defects | Test/check/equipment evidence |

# 8. UR M79 için Ürün Uygulanabilirlik Mantığı

UR M79 bir römorkörde yalnız 'winch var' diye otomatik aktive edilmemelidir. Class society, build/contract date, towing winch configuration ve operasyon tipi birlikte değerlendirilmelidir. Kaynak kapsamı close-quarters/harbour/terminal towing ile long-distance ocean towage/anchor-handling gibi operasyonlar arasında ayrım yapar.

| Input | Örnek kullanım |
| --- | --- |
| class_society / class_rule_version | Hangi class requirement pack kullanılacak? |
| contract_for_construction_date | Rule effective applicability kontrolü |
| towing_winch_fitted | M79 pack adaylığı |
| operation_profile | Harbour/close quarters vs ocean/offshore |
| emergency_release_system | Test/verification object |
| latest_test / next_due / defect | Readiness sonucu |

Ürün sonucu: Applicable + failed/expired test ⇒ Tug Readiness READY olamaz; exact severity/restriction class/flag/company rule'a göre belirlenir.

# 9. Bollard Pull Kontrolü

| Kural | Uygulama |
| --- | --- |
| Master-data sayı tek başına yeterli değil | BP value source/certificate/test date/provenance tutulur. |
| Job requirement | Job Intake required_bollard_pull alanında tutulur. |
| Assignment margin | Available certified BP ile required BP karşılaştırılır; şirket/operasyon safety margin rule ayrıca uygulanabilir. |
| Expired/unverified source | REVIEW_REQUIRED / ATTENTION; otomatik güvenli atama yapılmaz. |
| Multiple tug job | Atanan römorkörlerin toplam capability görünür; ancak hidrodinamik/operasyonel uygunluk basit toplama ile final safety decision'a dönüştürülmez. |

# 10. Harbour Towage ve Ocean Towage Ayrımı

| Boyut | Harbour / close quarters | Sea / ocean towage |
| --- | --- | --- |
| İş ritmi | Kısa, sık, dinamik | Uzun süreli, voyage-like |
| Ana UX | Job board + assignment + quick readiness | Towage plan + voyage/suitability/certification depth |
| Equipment emphasis | Winch/emergency release/towline/comms/snap-back | Tow gear suitability, endurance, certificates, sea-state/route/contingency |
| Regulatory/class pack | Harbour/flag/company/class applicable rules | Ocean towage class/flag/insurance/contract assurance pack |
| Product control | Fast mobile workflow | Deeper controlled planning and evidence |

# 11. 2025 Türkiye Römorkörcülük Yönetmeliğinin Üründeki Sınırı

2025 Yönetmelik römorkörcülük hizmetinin teknik/idari çerçevesi, hizmet standartları, sağlayıcı şartları, yetkilendirme ve denetim boyutunu içerir. POSEIDON bunu 'limanı yönetmek' için kullanmamalıdır. Ürüne taşınacak öğeler yalnız şirket/römorkör operasyonunu etkileyen kontrollü metadata ve yükümlülüklerdir.

service_area / operation_area reference

authorized provider / company authorization reference

applicable service obligation/reference

operational reporting/evidence requirement if exact regulation clause validates it

inspection/authorization validity and evidence

change effective date / source version

Berth allocation, VTS traffic sequencing, terminal resource planning ve public-authority dispatch yine kapsam dışıdır.

# 12. Uygulanabilirlik Test Senaryoları

| Case | Profil | Beklenen sonuç |
| --- | --- | --- |
| TUG-01 | ASD tug + harbour assist | Job→Assignment→Readiness→Plan→Briefing→Execution; Port OS yok. |
| TUG-02 | Towing winch + applicable M79 profile | Emergency release test/evidence missingse READY bloklanır veya REVIEW_REQUIRED olur. |
| TUG-03 | Ocean towage | Harbour rule pack yerine ocean towage suitability/certificate pack aktive olur. |
| TUG-04 | Aynı tug için zaman çakışan iki iş | CONFLICT; explicit resolution + audit; silent overwrite yok. |
| TUG-05 | Crew credential expired | NOT_ELIGIBLE; shore planner atamayı final operational READY'e çeviremez. |
| TUG-06 | BP certificate unverified | Assignment için REVIEW_REQUIRED; master-data value güvenilir kanıt sayılmaz. |
| TUG-07 | Emergency release defect | Technical safeguard/restriction ve Master/Tug Master decision görünür. |
| MIX-01 | Karma filo: cargo ship + tug | Shared core aggregate; Ship Mode ve Tug Mode operational flows birbirine karışmaz. |

# 13. Açık Doğrulama Kapıları

| ID | Açık konu | Kapatma kaynağı |
| --- | --- | --- |
| VAL-01 | Türk römorkörlerinin ISM applicability eşikleri/istisnaları | UAB/flag-state + maritime regulatory SME |
| VAL-02 | 2025 Römorkörcülük Yönetmeliği madde-madde software impact | Mevzuat.gov.tr / Resmî Gazete + hukuk/regulatory SME |
| VAL-03 | 2024 Gemiadamları Yönetmeliği + Donatım/Eğitim Yönergesi ile tug role/rank/cert matrix | UAB current text + crewing SME |
| VAL-04 | Winch/tow hook/towline/emergency release/FiFi exact class applicability | Gerçek pilot römorkörün class society + notation + build/config |
| VAL-05 | Harbour vs ocean towage rule packs | Marine operations SME + class/flag/company SMS |
| VAL-06 | MLC applicability for harbour/sheltered-water tug operations | Flag/ILO applicability review |
| VAL-07 | KVKK / protected reporting / crew data | Deployment model + privacy counsel |

# 14. Pilot İçin Minimum Römorkör Dataset

Tug identity: name, official/IMO no if applicable, flag, class, subtype, GT, kW, year/build/contract date.

Capability: bollard pull + source/certificate, FiFi class, winch, tow hook, towline, emergency release.

Crew: assigned Master/engineer/deck crew, credentials, medical, work/rest, tug/towage competence, familiarization.

PMS: critical equipment, last/next maintenance/test, open defects and temporary safeguards.

Certificates/class: relevant statutory/class certificates, survey windows, conditions/recommendations.

Operations: at least 3 realistic jobs (harbour assist, conflict scenario, sea/ocean towage if operator does it).

Evidence: photos/PDFs/test reports/briefing acknowledgements/offline capture samples.

# 15. Development Acceptance Criteria

Tug Job Assignment cannot produce READY when crew/equipment/certificate/PMS critical blocker exists.

Shore planner cannot override Master/Tug Master onboard safety gate.

Bollard pull value keeps source/provenance/test date; unverified value is not treated as trusted evidence.

Emergency release test/defect state is traceable to equipment, job readiness and decision.

Harbour/close-quarters and ocean towage profiles can activate different rule packs.

Tug-specific records support offline capture where operationally required; material conflicts require human resolution.

Every critical readiness state exposes Why → source/control/evidence/blocker/owner/next action.

Port management capabilities cannot be reached from Tug Mode even when location/berth is stored as job context.

Regulatory rows with unresolved authoritative applicability remain REVIEW_REQUIRED, not silently compliant.

# 16. Kaynaklar ve Kontrollü Referanslar

| Kaynak | URL |
| --- | --- |
| IMO — ISM Code | https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/ismcode.aspx |
| IMO — SOLAS | https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29%2C-1974.aspx |
| IMO — STCW | https://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/stcw-convention.aspx |
| UAB — 2025 Faaliyet Raporu | https://www.uab.gov.tr/media/0iafy0c5/2025-yili-uab-faaliyet-raporu.pdf |
| UAB İstanbul Bölge Liman — 2025 Kılavuzluk/Römorkörcülük Yönetmeliği bağlantısı | https://istanbulliman.uab.gov.tr/duyurular/kilavuzluk-ve-romorkorculuk-hizmetleri-hakkinda-yonetmelik |
| UAB İstanbul Bölge Liman — Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği bağlantısı | https://istanbulliman.uab.gov.tr/duyurular/gemiadamlari-ve-kilavuz-kaptanlar-yonetmeligi |
| UAB DGM — Güncel Gemiadamları mevzuat sayfası | https://denizcilik.uab.gov.tr/gemiadamlari-sinav-merkezi |
| IACS/Türk Loydu — UR M79 | https://turkloydu.org/pdf-files/iacs-karar-ve-csr-degisimleri/iacs-es-gereklilikleri/UR_M79_New_TR_EN.pdf |
| Türk Loydu — Ocean Towage Chapter 58 | https://turkloydu.org/pdf-files/turk-loydu-kurallari/cilt-d/chapter-58-ocean-towage-2022.pdf |
| Türk Loydu — Bollard Pull Test Certification | https://www.turkloydu.org/en-us/our-services/maritime/material-product-and-company-certification/bollard-pull-test-certification/ |

# 17. Sonuç

Römorkör artık POSEIDON içinde bir 'profil' değil, tam operasyon modudur. Regülasyon motoru ortak çekirdeği korurken tug-specific job, readiness, towing equipment, crew competence ve towage execution rule pack'lerini bağlama göre aktive etmelidir. Belirsiz resmi/klas uygulanabilirlik otomatik uyum sonucu üretmemeli; REVIEW_REQUIRED olarak yetkili insan incelemesine gitmelidir.